UDC

团　体　标　准

P                     T/CMCA -202

非煤矿山环境修复工程技术标准

Technical standard for noncoal mining environment remediation engineering

(征求意见稿)

202×-××-××发布                    202×-××-××实施

中国冶金建设协会发布

团体标准

非煤矿山环境修复工程技术标准

Technical standard for noncoal mining environment remediation engineering

T/CMCA -202

主编单位：中冶沈勘工程技术有限公司

批准部门：中国冶金建设协会

施行日期：2 0 2 年  月  日

× × × × 出 版 社

2 0 2×  北  京

# 前言

根据中国冶金建设协会冶建协[2021]1号文的要求，由中国冶金建设协会组织中冶沈勘工程技术有限公司等17家单位，组织编写了团体推荐标准《非煤矿山环境修复工程技术标准》。

本标准在编写过程中，编制单位全面检索、收集了国内外的有关资料，与国内相关标准协调，开展了必要的专题研究和技术探讨，广泛征求了意见，对主要问题和疑难问题进行了反复的研讨，最后经审查定稿。

本标准共分8章和1个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、工程勘察、工程设计、工程施工、检测与监测、工程验收。

本标准由中国冶金建设协会归口管理，由中冶沈勘工程技术有限公司负责具体技术内容的解释。在执行本标准的过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，将有关意见或建议，请寄送到中冶沈勘工程技术有限公司 (地址：沈阳市浑南区白塔三街300号，邮编：110169，Email：fmkshjxf@163.com) ，以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要编写人、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中冶沈勘工程技术有限公司

参编单位：中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司

中冶集团武汉勘察研究院有限公司

中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

中冶成都勘察研究总院有限公司

中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司

宁波冶金勘察设计研究股份有限公司

中基发展建设工程有限责任公司

中南勘察基础工程有限公司

华北理工大学

河北地质大学

辽宁工程技术大学

辽宁省地质环境监测总站

河北省地质环境监测院

辽宁有色勘察研究院有限责任公司

浙江宏宇工程勘察设计有限公司

中南冶勘资源环境工程有限公司

| 主要编写人： | 王家伟 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要起草人： | （以姓氏笔画为序） |  |  |  |  |  |
|  | 丁晓明 | 于开宁 | 马二辉 | 马百衡 | 王广和 | 王秀丽 |
|  | 王哲英 | 王笑二 | 毛新福 | 左春雷 | 左桂四 | 田亚光 |
|  | 冯东向 | 母传伟 | 朱敢为 | 任伟 | 刘伟 | 刘利华 |
|  | 刘家豪 | 刘硕 | 闫成彧 | 孙传印 | 苏建军 | 李小光 |
|  | 李长荣 | 李刚 | 李剑锋 | 李梦云 | 李翔 | 李富平 |
|  | 杨健 | 何世达 | 辛利伍 | 张吉宏 | 张俊杰 | 张铁刚 |
|  | 张维正 | 陈建桥 | 罗云海 | 罗高英 | 周志广 | 赵显涛 |
|  | 赵然 | 胡长友 | 郭斌 | 彭涛 | 董天文 | 鲁明星 |
|  | 魏可峰 |  |  |  |  |  |
| 主要审查人： |  |  |  |  |  |  |

# 目次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4工程勘察	5

4.1一般规定	5

4.2地形测量	5

4.3矿山地质环境调查	6

4.4 地质灾害勘察	7

4.5专项工程勘察	11

5 工程设计	18

5.1 一般规定	18

5.2 地质灾害防治工程	18

5.3 削填方工程	21

5.4 排灌工程	25

5.5 道路工程	32

5.6 土壤重构工程	34

5.7 植被工程	35

5.8含水层修复治理工程	38

6 工程施工	39

6.1 一般规定	39

6.2 地质灾害防治工程	39

6.3 削填方工程	41

6.4排灌工程	43

6.5 道路工程	47

6.6 土壤重构工程	47

6.7 植被工程	48

6.8 含水层修复治理工程	50

7 检测与监测	52

7.1 一般规定	52

7.2 检测	52

7.3 监测	54

8 工程验收	57

附录A 土壤环境质量控制标准	59

用语和用词说明	68

引用标准名录	69

条文说明

# Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	4

4 Investigation and Surveying	5

4.1 General Requirements	5

4.2 Topographic Survey	5

4.3 Mine Geological Environment Survey	6

4.4 Investigation of Geological Hazard	7

4.5 Special Engineering Survey	11

5 Design	18

5.1 General Requirements	18

5.2 Prevention and Control of Geological Hazard	18

5.3 Earthwork	21

5.4 Drainage-Irrigation Engineering	25

5.5 Road Engineering	32

5.6 Soil Construction Engineering	34

5.7 Vegetation Engineering	35

5.8 Aquifer Restoration and Treatment Engineering	38

6 Construction	39

6.1 General Requirements	39

6.2 Prevention and Control of Geological Hazard	39

6.3 Earthwork	41

6.4 Intercept and Drainage Projects	43

6.5 Road Engineering	47

6.6 Soil Construction Engineering	47

6.7 Vegetation Engineering	48

6.8 Aquifer Restoration and Treatment Engineering	50

7 Inspection and Monitoring	52

7.1 General Requirements	52

7.2 Inspection	52

7.3 Monitoring	54

8 Accroval	57

Appendix A Control Standards of Soil Environmental Quality	59

Explanation of Wording in This Code	68

List of Quoted Standards	69

Addition: Explanation of provisions

# 1 总则

1.0.1为开展非煤矿山环境修复工程，贯彻执行国家资源、安全和环境相关法律、法规及方针、政策，促进节约、集约利用土地绿色发展，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于除放射性矿山外的非煤矿山环境修复工程。

1.0.3 非煤矿山环境修复工程应根据矿山环境影响、破坏程度，遵循因地制宜、技术先进、安全可靠、综合治理的原则，采用工程或生态修复措施，以求获得良好的生态环境。

1.0.4 非煤矿山环境修复工程技术除应符合本标准外，尚应符合现行有关规范、标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 非煤矿山 non-coal mining

开采金属矿石、放射性矿石、作为石油化工原料、建筑材料、辅助原料、耐火材料及其他除煤炭外的非金属矿物矿山。

2.0.2 矿山环境修复 mining environment remediation

对矿产资源勘探和采选过程中的各类生态破坏和环境污染采取人工促进措施，依靠生态系统的自我调节能力与自我修复能力，逐步恢复与重建其生态功能。

2.0.3 排土场 dumping site（waste dump，spoil dump）

堆放剥离物的场所，也称废石场，是指矿山采矿排弃物集中排放的场所。

2.0.4 尾矿库 tailings pond

用于贮存金属、非金属矿山矿石选别后排出尾矿的场所。

2.0.5 土石方 earth-rock

在场地平整、基坑(槽)与管沟开挖、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土，路基填筑以及基坑回填工程中形成的土方或石方。

2.0.6 尾砂胶结充填 cemented tailings filling

利用尾矿或其他用作充填的骨料与水泥等胶凝材料、水按一定的比例拌合，输送至地下采空区的方法。

2.0.7 土壤重构 soil reconstruction

应用工程措施及物理、化学、生物、生态措施，重新构造一个适宜的土壤层和土壤肥力因素，在较短的时间内恢复和提高重构土壤的生产力，并改善重构土壤的环境质量。

2.0.8 表土 surface soil

指土壤剖面中最靠近地表的一个层次，含有最多有机质和微生物的层次。

2.0.9 植被工程 vegetation engineering

在经土壤重构的矿山废弃地上，人工栽(种)植、培养以木本植物为主体的植物群落的过程。

2.0.10 信息法施工 construction of information

根据施工现场的地质情况和监测数据，对地质结论、设计参数进行验证，对施工安全性进行判断并及时修正设计方案和施工方案的方法。

2.0.11 灌溉工程 irrigation projects

为灌溉非煤矿山修复过程中形成的农田、林地、草地等兴建的水利工程。

2.0.12 含水层破坏 aquifer destruction

指含水层结构改变、地下水位下降、水量减少或疏干、水质恶化等现象。

2.0.13 含水层修复 aquifer restoration

通过一定的技术措施恢复被破坏的含水层，使其结构、质量和数量参数指标达到被允许应用的范围。

2.0.14 隔水关键层 water-proof key layer

矿山采场上覆或下伏岩土体中，能够起到有效隔水控制作用的岩土层、结构体或人造隔水层。

# 3 基本规定

3.0.1 非煤矿山环境修复治理应符合国家和地方国土空间规划。

3.0.2非煤矿山环境修复工程不应危及周边既有建构筑物的安全和对周边环境造成不良影响。

3.0.3 矿山环境修复工程应根据矿山地质环境影响程度进行治理分区,分为重点治理区、次重点治理区、一般治理区，治理分区见表3.0.3。

表3.0.3 非煤矿山环境修复工程治理分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点治理区 | 重点治理区 | 重点治理区 |
| 较严重 | 重点治理区 | 次重点治理区 | 次重点治理区 |
| 较轻 | 重点治理区 | 次重点治理区 | 一般治理区 |

注：现状评估和预测评估标准按现行规范DZ/T 0223执行。

3.0.4 非煤矿山环境修复工程重点治理区应按甲级勘察设计，次重点治理区、一般治理区可按乙级勘察设计。

3.0.5 非煤矿山环境修复工程应依据治理区工程勘察资料，采用定性和定量分析方法对治理区进行评价，并结合场地条件和环境因素等因地制宜确定治理方案。

3.0.6 非煤矿山环境修复工程依据的勘察、设计成果应通过审查。

3.0.7 编制非煤矿山环境修复工程治理方案，应有可靠的预防和保护措施，避免非煤矿山修复工程对生态环境造成破坏。

3.0.8 非煤矿山环境修复工程需对污染源进行有效控制，对施工中易出现污染的施工环节应制定专项施工方案，配备环保生产设备。

# 4工程勘察

## 4.1一般规定

4.1.1非煤矿山环境修复工程勘察应先编制勘察纲要，按照勘察纲要开展工作，当地质情况与勘察纲要预估不符时，应调整勘察方法及勘察工作量。

4.1.2非煤矿山环境修复工程勘察宜分初步勘察和详细勘察两个阶段进行，当治理规模小、基本要素明显、地质条件简单时可合并勘察阶段。

4.1.3当水文地质条件复杂且对非煤矿山环境修复工程有影响，或需对含水层修复治理时，应进行专门水文地质勘察。

4.1.4岩土分类与鉴定，试样的采集方法、勘探编录，原位测试与室内试验的技术方法，应符合现行有关规范、标准的规定。

## 4.2地形测量

4.2.1 测区的平面坐标系统宜采用2000国家大地坐标系，高程系统宜采用1985国家高程基准，特殊情况也可根据实际情况选用其他坐标系统。

4.2.2 测图前应收集能反映现状地形地物的地形图、卫星遥感影像资料和各类等级控制点资料。

4.2.3 地形测量范围应根据矿山环境修复范围及影响范围综合确定，环境复杂时宜扩大测量范围。

4.2.4 地形测量应设置平面和高程控制网，首级平面、高程控制点，埋设永久性测量标志，并附有详细的点之记。

4.2.5 平面控制测量、高程控制测量应符合现行规范GB 50026的有关规定。

4.2.6 地形图比例尺应不小于1:2000，对于矿山环境修复重点区域宜提高比例尺。

4.2.7 地形图测绘除按现行规范GB 50026及GB/T 20257.1要求测量常规的地理、地形、地物要素外，还应详细测绘下列内容并标绘在地形图上：

1 水沟、水坑、水塘、泉水、裂缝和陡坎等与环境灾害有关的地质点与微地貌点；

2 基本农田、耕地、有林地、草地、道路占地、水利设施占地、工矿占地和住宅用地等土地类型；

3 矿山设施类型、弃渣堆、排渣场、采坑和塌陷坑等位置和范围。

## 4.3矿山地质环境调查

4.3.1 矿山地质环境调查应以资料收集和矿山自然地理调查、矿山地质环境条件调查、矿山地质环境问题调查等现场调查为主，并结合已有的遥感图像解译进行综合分析。

4.3.2 资料收集主要包括收集矿区前期勘探报告、开采设计方案等不同阶段的前期工作成果。

4.3.3 矿山自然地理调查包括地形地貌、气象、水文、土壤类型、植被种类和发育情况等。

4.3.4矿山地质环境条件调查包括地质构造、水文地质和工程地质、环境地质。

4.3.5 矿山地质环境问题调查，主要包括下列内容：

1采矿活动引发的地面沉降、塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害及其隐患，包括地质灾害的种类、分布、规模、发生时间、发育特征、成因、危险性大小、危害程度等；

2采矿活动对地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏情况；

3采矿区含水层破坏，包括采矿活动引起的含水层破坏方式、范围、程度，及对生产生活用水的影响等；

4采矿活动对土地资源的影响和破坏，包括压占、毁损的土地类型及面积；

5采矿活动对主要交通干线、水利工程、村庄、工矿企业及其它各类建构筑物等的影响与破坏；

6 已采取的矿山地质环境修复措施和修复效果。

4.3.6 矿山地质环境调查精度及成果要求：

1 矿山地质环境调查的比例尺不应小于1:5000，有重大影响的矿山地质环境问题，调查比例尺不应小于1:1000。

2 矿山地质环境调查成果图件应包括矿山地质环境现状图、矿山地质环境综合评价图。

## 4.4 地质灾害勘察

Ⅰ 滑坡勘察

4.4.1 非煤矿山环境修复工程场地或其附近存在对安全有影响的滑坡或有滑坡可能时，应进行专门的滑坡勘察。

4.4.2 滑坡勘察宜进行工程地质测绘和调查，内容应包括滑坡及周边地形地貌、岩土体工程地质结构特征、裂缝、植被、人类工程活动和水文地质调查等，范围包括滑坡区及其影响地段，比例尺可根据滑坡规模选用1:100～1:2000。

4.4.3 滑坡勘探应进行下列工作：

1查明滑动面（带）的位置；

2查明各层地下水的水位、埋藏条件、补给来源、流向和性质；

3在滑坡体、滑动面（带）和稳定地层中取土试样进行试验。

4.4.4 勘探方法应采用钻探、井探或槽探相结合，并用物探沿剖面线进行探测验证，勘探线和勘探点的布置应根据工程地质条件、水文地质条件和滑坡特征确定，可采用主-辅剖面法，布置不少于一条纵、横勘探线，勘探线及勘探点间距宜符合现行规范GB/T 32864的有关规定。

4.4.5 勘探孔的深度应穿过最下一层滑面，并进入滑床3 m～5 m，拟布设抗滑桩或锚索部位的控制性钻孔进入滑床的深度宜大于滑体厚度的1/2，并不小于5m。

4.4.6 滑坡勘察时，岩土的强度试验和稳定性分析宜符合现行规范GB/T 32864的有关规定。

4.4.7 滑坡推力计算可按现行规范GB 50007的有关规定执行。

4.4.8 滑坡勘察应根据滑坡的规模、变形特征及原因、滑坡区的工程地质和水文地质条件，以及稳定性验算结果进行滑坡稳定性的综合评价，并分析滑坡发展趋势和危害程度，提出治理方案的建议。

4.4.9 滑坡勘察报告内容宜符合现行规范GB/T 32864的有关规定。

Ⅱ 危岩和崩塌勘察

4.4.10 非煤矿山环境修复工程场地或其附近存在对安全有影响的危岩或崩塌时，应进行危岩和崩塌勘察。

4.4.11 危岩和崩塌勘察应查明产生崩塌的条件及其规模、类型、范围，并对工程建设适宜性进行评价，提出防治方案的建议。

4.4.12 危岩和崩塌地区工程地质测绘的比例尺宜采用1:500～1:1000；崩塌方向主剖面的比例尺宜采用1:200。

4.4.13 危岩和崩塌勘察应查明下列内容：

1地形地貌及崩塌类型、规模、范围、崩塌体的大小和崩落方向；

2岩体基本质量等级、岩性特征和风化程度；

3地质构造，岩体结构类型，结构面的产状、组合关系、闭合程度、力学属性、延展及贯穿情况；

4气象、水文、地震和地下水的活动；

5崩塌前的迹象和崩塌原因；

6当地防治崩塌的经验。

4.4.14 当需判定危岩的稳定性时，宜对张裂缝进行监测，对有较大危害的大型危岩，应结合监测结果，对可能发生崩塌的时间、规模、滚落方向、途径、危害范围等做出预报。

4.4.15各类危岩和崩塌的岩土工程评价应符合现行规范GB 50021的有关规定。

Ⅲ 泥石流勘察

4.4.16 非煤矿山环境修复工程场地或其附近有发生泥石流的条件并对安全有影响时，应进行专门的泥石流勘察。

4.4.17 泥石流勘察应查明泥石流的形成条件和泥石流的类型、规模、发育阶段、活动规律，并对工程场地做出适宜性评价，提出防治方案的建议。

4.4.18 泥石流勘察应以工程地质测绘和调查为主，测绘范围应包括沟谷至分水岭的全部地段和受泥石流影响的地段，测绘比例尺，对全流域宜采用1:10000～1:50000，对中下游可采用1:2000～1:10000，泥石流调查应包括下列内容：

1 冰雪融化和暴雨强度、一次最大降雨量、平均及最大流量、地下水活动等情况；

2 地形地貌特征，包括沟谷的发育程度、切割情况、坡度、弯曲、粗糙程度，并划分泥石流的形成区、流通区和堆积区，圈绘整个沟谷的汇水面积；

3 形成区的水源类型、水量、汇水条件、山坡坡度，岩层性质和风化程度，查明断裂、滑坡、崩塌、岩堆等不良地质作用的发育情况及可能形成泥石流固体物质的分布范围、储量；

4 流通区的沟床纵横坡度、跌水、急湾等特征，查明沟床两侧山坡坡度、稳定程度、沟床的冲淤变化和泥石流的痕迹；

5 堆积区的堆积扇分布范围，表面形态，纵坡，植被，沟道变迁和冲淤情况，查明堆积物的性质、层次、厚度、一般粒径和最大粒径，判定堆积区的形成历史、堆积速度，估算一次最大堆积量；

6 泥石流沟谷的历史，历次泥石流的发生时间、频数、规模、形成过程、暴发前的降雨情况和暴发后产生的灾害情况；

7 采矿弃渣、修路切坡、砍伐森林、陡坡开荒和过度放牧等人类活动情况；

8 当地防治泥石流的经验。

4.4.19 泥石流地区工程建设适宜性的评价应符合现行规范GB 50021的有关规定。

Ⅳ 采空区勘察

4.4.20 非煤矿山环境修复工程场地或其附近分布有对场地稳定和安全有影响的采空区时，应进行采空区勘察。

4.4.21 本节适用于已停止开采的老采空区，采空区勘察应查明采空区上覆岩层的稳定性，判定其作为工程场地的适宜性。

4.4.22 采空区的勘察宜以搜集资料、调查访问为主，并应查明下列内容：

1 矿层的分布、层数、厚度、深度、埋藏特征和上覆岩层的岩性、构造等；

2 矿层开采的范围、深度、厚度、时间、方法和顶板管理，采空区的塌落、密实程度、空隙和积水等；

3 地表变形特征和分布，包括地表陷坑、台阶、裂缝的位置、形状、大小、深度、延伸方向及其与地质构造开采边界、工作面推进方向等的关系；

4 地表移动盆地的特征，划分中间区、内边缘区和外边缘区，确定地表移动和变形的特征值；

5 采空区附近的抽水和排水情况及其对采空区稳定的影响；

6 搜集建筑物变形和防治措施的经验。

4.4.23 当工程地质调查不能查明采空区的特征时，应进行物探和钻探。

4.4.24 宜通过计算预测地表移动和变形的特征值。

4.4.25 采空区宜根据开采情况，地表移动盆地特征和变形大小，划分为不宜建筑的场地和相对稳定的场地，划分标准符合现行规范GB 50021有关规定执行。

4.4.26 采深小、地表变形剧烈且为非连续变形的采空区，应通过搜集资料、调查、物探和钻探等工作，查明采空区的位置、大小、埋藏深度、开采时间、开采方式、回填塌落和充水等情况，并查明地表裂缝、陷坑的位置、形状、大小、深度、延伸方向及其与采空区的关系。

## 4.5专项工程勘察

Ⅰ 尾矿库勘察

4.5.1 勘察工作应以收集资料、工程地质测绘与调查为主，辅以钻探、槽探、原位测试、工程物探及室内试验等方法，查明修复治理区的地质构造、地形地貌、地层岩性、不良地质作用等情况。

4.5.2 资料收集应包括下列内容：

1 尾矿库场地的地质构造、水文地质、地震资料、气象及生态环境资料；

2 尾矿库场地、尾矿堆积坝的勘察、设计及安全评价资料；

3 尾矿的原矿类别、选矿工艺、尾矿的矿物成分和化学成分、尾矿的颗粒组成资料；

4 尾矿堆积坝的变形、浸润线、排渗及排洪监测设施设置情况及监测数据；

5 尾矿堆积坝历史隐患、险情及治理情况；

6 修复区所在行政区域的土地规划、修复标准等资料。

4.5.3 工程地质测绘与调查应符合下列规定：

1 查明尾矿库坝顶高程、沉积滩坡度、干滩和水域的平面分布范围；

2 调查尾矿库排洪系统排洪能力及库区蓄水调洪能力；

3 调查当地植被状况及类似已复垦尾矿库的植被覆盖情况；

4 对于需要覆土固化的尾矿库，应调查覆土土源的位置、储量等。

4.5.4 钻探、槽探、原位测试及工程物探应符合下列规定：

1 查明地层结构、地层岩性、软弱夹层及坝体隐患位置、分布范围及特征等；

2 查明库区及坝体范围内不良地质作用分布及其影响；

3 测定尾矿的渗透系数。

4.5.5 室内试验除应进行一般物理力学性质试验外，尚应符合下列规定：

1 查明尾矿和尾矿水的pH值及重金属含量；

2 需要动力参数时尚应进行动力试验。

4.5.6 尾矿库专项勘察除符合本标准规定外，尚应符合现行规范GB 50547的有关规定。

Ⅱ 边坡勘察

4.5.7 非煤矿山环境修复工程场地或其附近存在对工程安全有影响的边坡时，应进行专门的边坡勘察。

4.5.8 边坡工程勘察应查明下列内容：

1 当存在滑坡、危岩和崩塌、泥石流等不良地质作用时，应符合本标准第4.4节的要求；

2 岩土的类型、成因、工程特性、覆盖层厚度、基岩面的形态和坡度；

3 岩体主要结构面的类型、产状、延展情况、闭合程度、充填状况、充水状况、力学属性和组合关系，主要结构面与临空面关系，是否存在外倾结构面；

4 地下水的类型、水位、水压、水量、补给和动态变化，岩土的透水性和地下水的出露情况；

5 地区气象条件(特别是雨期、暴雨强度)，汇水面积、坡面植被，地表水对坡面、坡脚的冲刷情况；

6 岩土的物理力学性质和软弱结构面的抗剪强度。

4.5.9 边坡工程地质测绘应查明天然边坡的形态和坡角，软弱结构面的产状和性质，测绘范围应包括对边坡稳定有影响的范围。

4.5.10 勘探方法可采用钻探、坑探、槽探、洞探、物探等方法，勘探线及勘探点间距宜符合现行规范GB 51060有关规定。

4.5.11 主要岩土层和软弱层应采取试样，每层的试样土层不应少于6件，岩层不应少于6组，软弱层宜连续取样。

4.5.12 边坡岩土体的原位测试和室内试验，宜符合现行规范GB 51016的有关规定。

4.5.13 抗剪强度指标，应根据实测结果结合当地经验确定，有条件时宜进行反演，并应考虑强度可能随时间降低的效应。

4.5.14 边坡的稳定性评价，应在确定边坡破坏模式的基础上进行，宜选用工程地质类比法、图解分析法、极限平衡法、有限元法等方法进行综合评价，各区段条件不一致时，应分区段分析，边坡稳定性评价标准宜符合现行规范GB 51016的有关规定。

Ⅲ 排土场勘察

4.5.15 排土场修复治理前应进行岩土工程勘察。

4.5.16 排土场的等级应根据单个排土场的堆置高度及排土容积按照表4.5.16的规定划分为四级。

表4.5.16 排土场等级

| 等级 | 单个排土场总容积V(×104m³） | 堆置高度H(m） |
| --- | --- | --- |
| 一 | V≥10000 | H≥150 |
| 二 | 2000≤V＜10000 | 100≤H＜150 |
| 三 | 500≤V＜2000 | 50≤H＜100 |
| 四 | V＜500 | H＜50 |

注：1排土场容积和堆置高度两者的等级差为一级时，采用高标准；两者的等级差大于一级时，采用高标准降低一级使用；

2当排土场地基原地面坡度大于24º，或排土场基底存在工程地质、水文地质不良地段时，排土场等级应提高一级；

3当剥离物遇水软化或剥离物含泥率大，排土不良，稳定性较差且具备形成泥石流条件时，排土场等级应确定为一级；

4当剥离物的溶出物具有危险、有害特性时，排土场等级应确定为一级。

4.5.17 排土场勘察前应搜集下列资料：

1 场区土地利用现状、矿山基本情况等；

2 所在地区地理位置、土壤、植被等自然地理和社会经济情况；

3 排土场下游及其周边各种自然保护区、人文景观、重要工程设施、居民区等；

4 所在地区的区域地质和地震资料；

5 排土场内堆存的堆积物成分、粒径、堆积方式、逐年堆积高度、堆场运行情况等；

6 排土场以往岩土工程勘察资料、设计资料、竣工资料等；

7 排土场运行过程中产生的堆存边坡滑塌、冲沟等不良现象及其邻近区域存在的滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象；

8 排土场以往治理情况；

9 类似排土场的工程经验。

4.5.18 排土场的勘察，应采用现状调查、勘探、原位测试和室内试验的方法进行，需要时尚应进行工程地质调查和测绘，应着重查明下列内容：

1 排土场占地面积、堆存高度、边坡角度、平台类型、平台宽度和台阶数等堆存现状；

2 地形地貌特征和气象水文条件；

3 场区地质构造、岩土分布和不良地质作用；

4 场区基底岩土的物理力学性质；

5 场区水文地质条件、岩土和堆存物的渗透性；

6 排土场内堆存物料的成分、颗粒组成、密实程度、堆积规律；

7 场内堆存物料的工程特性；

8 分析和评价排土场堆存边坡的稳定性，在地震动峰值加速度值不小于0.10 g的地区还应评价地震作用下的稳定性；

9 分析和预估排土场可能产生的环境问题，并提出防治措施建议；

10 提出排土场堆存边坡监测建议和增强边坡稳定性的治理措施建议。

4.5.19 排土场的勘察，可按排土场等级垂直堆存边坡走向布设不少于3条勘探线，勘探线间距宜符合表4.5.19的规定，勘探线应在排土场现状调查的基础上，布置在对堆存边坡稳定性评价有代表性的地段，勘探线下游端宜达到排土场堆存边坡脚下游约30 m，其上游端宜达到堆场内自边坡顶起相当于拟评价边坡高2倍～3倍的距离，每条勘探线不宜少于3个勘探点。

表4.5.19勘探线、点间距和控制孔勘探点深度

| 排土场 等级 | 勘探线间距 (m） | 勘探点间距 (m） | 控制性勘探点深度(m） (自原自然地面向下） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 堆存边坡 | 堆场内 |
| 一、二 | ≤200 | 30～60 | 15～20 | 5～8 |
| 三、四 | ≤100 | 20～50 | 10～15 | 3～5 |

注：1 当发现软弱夹层，特别是可能产生滑动的夹层时，应增加勘探点；

2 在勘探深度内遇见基岩时，或场地已有可满足部分要求的地质资料时，勘探深度可减小；

3 表中所列勘探点深度以下如存在软弱地层时，勘探深度应穿透软弱层；

4 场地内存在岩溶等不良地质现象时，勘探深度应查明不良地质作用的分布及对工程的影响；

5 勘探点应沿勘探线布置，勘探点间距宜符合表4.5.19的规定，堆存边坡上宜取小值，堆场内宜取大值。

4.5.20 排土场的原位测试，宜根据堆存物料及基底岩土层的特征选用标准贯入试验、动力触探试验、原位密度试验及原位直剪试验等。

4.5.21 排土场室内试验内容主要包括下列内容：

1 排土场基底岩土的密度、含水量、颗粒密度等物理性质指标，抗剪强度、变形参数、抗压强度等力学性质指标；

2 排土场内堆存物料的密度、含水量、颗粒分析、压缩固结、抗剪强度、渗透系数等，抗剪强度宜采用大三轴试验测定；

3 含水量较高或有软弱层的基底岩土的抗剪强度、界限含水量等。

4.5.22 排土场勘察的岩土工程分析评价应包括下列内容：

1 场区岩土及堆场物料的工程性能统计分析；

2 洪水、滑坡、泥石流、岩溶、断裂带等不良地质作用对排土场的影响；

3 排土场的运行现状及其边坡稳定性分析；

4 排土场在降雨条件下的边坡稳定性分析；

5 排土场所在地区的地震动峰值加速度大于等于0.10 g时，应进行排土场在地震作用下的边坡稳定性分析；

6 排土场可能引起的环境工程地质问题。

4.5.23 排土场稳定性计算包括堆存边坡及其地基的抗滑稳定性计算，抗滑稳定性应根据排土场级别、地形、地质条件，并应结合排土场堆存形式、堆存高度、弃渣组成、弃渣物理力学参数等选择有代表性的断面进行计算。

4.5.24 排土场稳定性计算工况应符合下列规定：

1 排土场稳定性计算工况应根据重力、降雨及地下水，地震或爆破震动影响确定为自然工况、降雨及地下水工况和地震或爆破震动工况三种；

2 当排土场影响范围内存在重要设施时，荷载也应考虑在内。

4.5.25 进行排土场稳定性分析时，应按堆存物料及其基底的岩土性质，确定适宜的边坡破坏模式。

4.5.26 排土场稳定性计算方法应根据排土工艺、堆置要素和潜在的破坏模式选取。

4.5.27 排土场的边坡稳定性分析，应以极限平衡法为主，可采用不计条块间作用力的瑞典圆弧法计算，对均质渣体，宜采用计及条块间作用力的简化毕肖普法计算，对有软弱夹层的排土场，宜采用满足力和力矩平衡的摩根斯坦-普利斯法进行抗滑稳定性计算，对于存在软弱地基的排土场，宜采用改良圆弧法进行抗滑稳定计算。

4.5.28 排土场抗滑稳定安全系数应符合下列规定：

1 采用简化毕肖普法、摩根斯坦-普利斯法等计及条块间作用力的方法计算时，抗滑稳定安全系数不应小于表4.5.28-1规定的数值；

2 采用瑞典圆弧法、改良圆弧法等不计及条块间作用力的方法计算时，抗滑稳定安全系数不应小于表4.5.28-2规定的数值。

表4.5.28-1排土场抗滑稳定安全系数

| 工况 | 排土场等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 自然工况 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 |
| 降雨工况及地震工况 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |

表4.5.28-2排土场抗滑稳定安全系数

| 应用情况 | 排土场等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 自然工况 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.15 |
| 降雨工况及地震工况 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.05 |

# 5 工程设计

## 5.1 一般规定

5.1.1 非煤矿山环境修复工程应依据项目可行性研究报告、项目立项批复文件、当地国土空间规划、工程勘察成果等进行设计。

5.1.2 非煤矿山环境修复工程设计应根据治理区自然条件，属地的技术、经济条件和相关政策及规划提出修复治理的总体目标、阶段目标和具体指标进行。

5.1.3 非煤矿山环境修复工程设计应明确环境修复治理的范围和对象，分区、分期、分项确定技术方案。

5.1.4 工程设计应符合下列规定：

1 消除地质灾害及其隐患；

2 对周边生态环境不造成污染；

3 矿山环境修复效果与矿山周边自然环境和景观协调；

4 恢复土地规划功能，因地制宜实现土地可持续利用。

5.1.5 设计人员应进行现场踏勘，并对治理区基本特征、保护对象、影响因素、修复范围等进行现场复核。

## 5.2 地质灾害防治工程

5.2.1 地质灾害防治工程设计应符合下列规定：

1 地质灾害防治工程应以人为本，因地制宜，兼顾土地利用并与环境协调，应将防排水与多种防治措施相结合，实行综合防治，应优先使用绿色环保工艺和材料；

2 地质灾害防治工程应实行动态设计。

5.2.2 滑坡防治工程设计方案可选用削方减载、回填压脚、重力式挡墙、抗滑桩、锚固、封闭裂缝、截排水、生物防护等方案，并可按表5.2.2选择：

表5.2.2 滑坡防治工程设计可选方案

| 滑坡类型 | 可选方案 |
| --- | --- |
| 推移式滑坡 | 削方减载、抗滑支挡工程 |
| 牵引式滑坡 | 回填压脚、抗滑支挡工程 |
| 滑坡推力较小的滑坡 | 重力式挡墙工程 |
| 浅层、中厚层的岩质滑坡及中厚层的土质滑坡 | 抗滑桩工程 |
| 岩质滑坡、碎块石土质滑坡和密实土质滑坡 | 锚固工程 |
| 滑体土较厚、滑床为岩质对的滑坡 | 锚拉桩工程 |

5.2.3 危岩崩塌防治工程设计可选用清除、嵌补、支撑、锚固、落石槽、拦石墙、主(被）动防护网、封闭裂缝、截排水、棚洞、防护林等方案，并可按表5.2.3选择：

表5.2.3 危岩崩塌防治工程措施

| 危岩类型 | 可选方案 |
| --- | --- |
| 规模小的危岩体 | 清除工程 |
| 滑移式危岩（根据危岩体的规模、完整性及稳定状态） | 锚固、抗滑桩等工程 |
| 倾倒式危岩（根据受力条件不同） | 排水、锚固工程 |
| 坠落式危岩（根据悬空条件的不同） | 锚固、支撑工程 |
| 破碎的危岩带 | 清除、肋锚、主动防护网工程 |
| 危岩治理难度较大且具备设置落石槽、拦石墙、棚洞、被动防护网条件时 | 可在危岩与保护对象之间可选用落石槽、拦石墙、棚洞、被动防护网。 |

5.2.4 泥石流治理可采用生物措施与工程治理相结合的综合治理方案，并可按表5.2.4选择：

表5.2.4 泥石流治理设计方案

| 泥石流分区 | 可选治理方案 |
| --- | --- |
| 形成区 | 采用恢复植被、建造多树种多层次的立体防护林、设置坡面截水沟、导流堤、护岸工程等措施 |
| 流通区 | 采用导流、护岸、护底、清障等措施，有条件的地区采用拦渣坝、停淤场、导流堤、护岸等措施； |

表5.2.4 泥石流治理设计方案（续）

| 泥石流分区 | 可选治理方案 |
| --- | --- |
| 堆积区 | 视地形条件可采用停淤场、排导槽工程等措施 |
| 规模巨大、势能大的泥石流 | 采用防撞墩、平面绕避改道、立面绕避(渡槽、隧道、桥梁）等避让或防冲措施。 |

5.2.5 采空区治理范围为非煤矿山环境修复工程范围内对地表存在安全隐患并需要治理的地下遗留采空区。

5.2.6 采空区治理设计应依据采空区现状、采空区规模、采空区稳定性评价结论等资料进行，采空区剩余空隙率可按矿山已有的沉降及釆空区观测资料、工程勘察资料、地区已有工程资料确定，采空区剩余空隙体积可按下式估算：

Q=S·M·Ke·△V          （5.2.6）

式中：Q——采空区塌落带剩余体积（m³）

S——采空区治理面积（m2）；

M——采出矿层法向厚度(m)；

Ke——矿层采出率（回采率），一般通过矿山实际情况调査确定；

△V——釆空区剩余空隙率，塌落岩块充填后剩余的空隙率，其取值为0.2～1。

5.2.7 采空区治理设计应根据所修复矿山存在的采空区数量、形态、空间位置、塌落程度、围岩特征、积水情况和施工条件的不同，选用干式充填、水力充填、胶结充填、注浆充填、开挖回填等，也可采用两个或以上联合治理方法。

## 5.3 削填方工程

I 削方工程

5.3.1 削方工程应符合下列规定：

1 削方工程设计坡率等应根据坡体的岩土体性质、坡体高度、削方方式和目标要求等确定；

2 削方区上部存在较陡坡体时，应对削方后的坡体稳定性进行分析计算，保证削方后坡体稳定；

3 边坡较高时应分级削方放坡，分级设置平台，分级放坡高度土质边坡不宜大于8 m、岩质边坡不宜大于15 m，并应进行边坡整体稳定性和分级稳定性验算；

4 削方工程产生的弃土应优先考虑就地利用，可用于回填反压或填筑其它用地，弃置的土石方应集中堆放在专门的弃渣堆放场地内，并应保持弃土边坡稳定。

5.3.2 削方工程设计应符合下列规定：

1 削方工程应进行挖方、填方的计算，综合考虑运距短、路线合理和堆放场地合适等条件，宜做到土方挖填平衡，减少重复挖运；

2 削方坡率应根据稳定性计算确定，也可根据工程经验，按工程类比并结合场地内已有稳定边坡的坡率值分析确定，对于土质边坡当无经验且土质均匀良好、无地下水影响、无不良地质作用、地质环境条件简单且在坡顶设置了相应排水设施时，单级边坡坡率允许值可按表5.3.2-1确定，对于岩质边坡当无外倾软弱结构面时，单级边坡坡率允许值可按表5.3.2-2确定；

表5.3.2-1 单级土质边坡坡率允许值

| 土的类别 | 密实度或状态 | 单级边坡高度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | H＜5 m | 5 m≤ H＜10 m |
| 碎石土 | 密实 | 1:0.35～1:0.50 | 1:0.50～1:0.75 |
|  | 中密 | 1:0.50～1:0.75 | 1:0.75～1:1.00 |
|  | 稍密 | 1:0.75～1:1.00 | 1:1.00～1:1.25 |
| 粉土 | 稍湿 | 1:1.00～1:1.25 | 1:1.25～1:1.50 |
| 黏性土 | 坚硬 | 1:0.75～1:1.00 | 1:1.00～1:1.25 |
|  | 硬塑 | 1:1.00～1:1.25 | 1:1.25～1:1.50 |
|  | 可塑 | 1:1.25～1: 1.50 | 1:1.50～1:2.00 |
| 注：1、本表中的碎石土，其填充物为坚硬或硬塑状的黏性土； 2、对于砂土或充填物为砂土的碎石土，其边坡允许坡率值按自然休止角确定。 |  |  |  |

表5.3.2-2单级岩质边坡允许坡率参考值

| 边坡岩体类型 | 风化程度 | 边坡高度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H＜8 m | 8 m≤H＜15 m | 15 m≤H＜25 m |
| Ⅰ | 未（微）风化 | 1:0.00～1:0.10 | 1:0.10～1:0.15 | 1:0.15～1:0.25 |
|  | 中等风化 | 1:0.10～1:0.15 | 1:0.15～1:0.25 | 1:0.25～1:0.35 |
| Ⅱ | 未（微）风化 | 1:0.10～1:0.15 | 1:0.15～1:0.25 | 1:0.25～1:0.35 |
|  | 中等风化 | 1:0.15～1:0.25 | 1:0.25～1:0.35 | 1:0.35～1:0.50 |
| Ⅲ | 未（微）风化 | 1:0.25～1:0.35 | 1:0.35～1:0.50 | — |
|  | 中等风化 | 1:0.35～1:0.50 | 1:0.50～1:0.75 | — |
| Ⅳ | 中等风化 | 1:0.50～1:0.75 | 1:0.75～1:1.00 | — |
|  | 强风化 | 1:0.75～1:1.00 | — | — |
| 注：1、H—边坡高度； 2、全风化岩体可按土质边坡坡率取值； 3、边坡岩体类型按现行规范GB50218执行。 |  |  |  |  |

3 削方采用分级放坡时，每级高度与坡率应根据坡体岩土体力学性质及稳定性验算确定，宜采用同坡率的直线坡，采用不同坡率时，宜采用上缓下陡的坡率，削方分级处宜设置平台，平台宽度不应小于1.5 m，在削方边坡坡脚及平台内侧宜设置护脚墙及排水沟；

4 削方影响范围内存在建构筑物时，应设置拦挡安全防护；

5 削方工程采用爆破作业时，应按相关爆破规范要求进行爆破设计。

II 填方工程

5.3.3 填方工程应符合下列规定：

1 填方工程应按先低处后高处、自下而上分层填筑的顺序进行；

2 回填场地应进行预处理，包括场地排水疏干、地下水引排、地表清理及压实等，回填场地若为软土地基，填筑前宜进行地基处理，可按现行规范JGJ79中相关要求结合设计要求执行；

3 填方工程的允许坡高、分级要求及坡率应根据边坡岩土体性质、稳定性计算及地区经验综合确定，填方工程分级填筑时，宜在分级台上设置平台；

4 填方工程边坡可与加筋材料联合使用，当填方工程形成的坡高较高、坡度较大时，宜采用加筋土形式；

5 填方工程坡顶及坡体应设置排水设施，填方坡脚应设置护脚墙等防护设施。

5.3.4 填方工程设计应符合下列规定：

1 填方工程应分层碾压，碾压分层厚度、碾压遍数、碾压范围和有效加固深度等施工参数应根据压实机械的压实性能、填土性质结合现场试验确定；

2 填方材料的压实质量用压实系数λc控制，压实系数不宜小于0.92，当填方工程地基作为路基或其它建构筑物地基使用时，其材料要求、压实系数、边坡坡度、地基承载力特征值、土层模量等尚应符合相关规范及设计要求；

3 填方材料的最大干密度和最优含水量宜采用击实试验确定，当无试验资料时，最大干密度可按下式计算：

(5.3.4)

式中： —分层碾压填土的最大干密度（t/m3）；

—经验系数，粉质黏土取0.96，粉土取0.97，粗粒土取1.0；

—水的密度（t/m3）；

—土粒相对密度（比重）；

—填料的最优含水量（%）。

当填方材料为碎石或卵石时，其最大干密度可取2.1 t/m3～2.2 t/m3，最优含水量和最大干密度也可通过现场击实试验取得。

4 填方材料控制含水量与最优含水量偏差不应超过2%；

5 填方材料宜选用场地内材料，碎石含量达30%～80%，材料最大粒径不宜超过300 mm，应级配良好，对粒径大于100 mm含量超过50%的填方材料，宜采用振动碾振动压实；；

6 填方工程形成的坡体和坡面应有良好的排水性能，能够顺利排水，否则应设置人工排水层，排水层应分层设置，外倾3º～5º，厚度300 mm～500 mm，排水层竖向垂直间距5 m～8 m，排水层材料宜选用级配碎石；

7 当填方工程区域原始地形为单斜坡面时，应验算填土沿斜坡面滑移稳定性；

8 填方工程采用分级填筑时，每级填筑高度与坡率应根据填筑压实后的岩土体力学性质及稳定性计算确定。

## 5.4 排灌工程

I 截排水工程

5.4.1 截排水工程应符合下列规定：

1 截排水工程应收集当地水文、气象资料，排水标准的设计暴雨重现期应根据拟修复治理区的设计目标要求、涝灾的严重程度及影响大小等因素，经技术经济和区域社会环境综合分析论证确定。

2 截排水工程应包括非煤矿山修复治理区及其影响范围内的截水、排水等设施工程，其类型可分为排水沟、截水沟、跌水、沉砂池、急流槽、消力池等；

3 截排水工程应按非煤矿山修复治理工程的单位工程进行设计；

4 截排水工程的水文计算和水力计算，应符合现行规范JTG/TD33和T/CAGHP03的有关规定；

5 排水工程的设置和断面尺寸应根据地形条件、降雨强度与历时、汇水面积、坡面径流、排水路径和排水能力等综合确定；

6 排水工程应采取措施防止截排水沟岀现堵塞、溢流、渗漏、淤积、冲刷和冻结等现象。

5.4.2 截排水沟工程设计应符合下列规定：

1 截排水系统设计可先进行各修复治理工程不同区段的汇流面积分割，再依据设计暴雨强度、设计标准计算汇流量和输水量，计算确定排水沟断面尺寸，当汇流面积无法分割时，以整体修复治理区和影响范围面积进行计算；

2 截排水沟断面形式应结合设置位置、泄水量、地形及边坡情况确定，断面形状可采用矩形、梯形，底宽不宜小于250 mm，易受水流冲刷的截排水沟，应视实际情况采取防护、加固措施；

3 截排水沟进出口平面布置，宜采用喇叭口或“八”字形导流翼墙，导流翼墙长度可取设计水深的3倍～4倍；

4 截排水沟断面变化时宜保持深度不变，并采用渐变段衔接，渐变段长度宜取水面宽度之差的5倍～20倍；

5 截排水沟的安全超高不应小于0.3 m，弯曲段凹岸应考虑水位雍高的影响；

6 截排水沟弯曲段的弯曲半径不应小于沟底宽度的5倍；

7 设计截排水沟的纵坡，应根据沟线、地形、地质以及相互连接条件等因素确定，一般不宜小于0.3%；

8 在截排水沟纵坡变化处，应采取避免上游产生壅水措施；

9 截排水沟宜用浆砌片石（块石）、毛石混凝土或素混凝土砌筑，片石（块石）强度等级不应低于MU30，毛石混凝土或素混凝土强度等级不应低于C20，砌筑砂浆强度不应低于M5，勾缝砂浆强度不应低于砌筑砂浆强度，且以勾阴缝为主；

10 砌筑或浇筑型截排水沟，当砌筑材料为浆砌片石（块石）时，沟壁及沟底厚度不应小于200 mm，当为现浇混凝土时，沟壁厚度不应小于100 mm，当沟深超过500 mm时，应验算沟壁的边坡稳定性；

11 砌筑与浇筑型截排水沟应根据沟壁与沟底结构厚度合理设置变形缝，变形缝间距不宜大于30 m，变形缝应采取有效止水措施；

12 对纵坡较陡的截排水沟，为满足纵向抗滑稳定要求，基础应呈台阶状开挖；

13 截排水沟来水一侧沟顶标高应低于坡体自然标高200 mm～300 mm，当地表水对沟顶有冲刷作用时，宜由沟顶向外铺砌0.3 m～1.0 m防冲刷面层；

14 截排水沟岀口应与自然冲沟或其他排水设施平顺衔接，必要时可设置跌水、急流槽或消力池。

5.4.3 跌水设计应符合下列规定：

1 当截排水沟所处自然纵坡大于1:20或局部高差较大时，宜设置跌水，跌水应采取加固措施，单级落差较大时，宜在跌水下方设置消力池等消能防冲刷装置；

2 跌水和陡坡进出口段，应设导流翼墙，与上、下游沟渠护壁连接，梯形断面沟道可设为渐变收缩扭曲面形式，矩形断面沟道可设为“八”字墙形式，导流翼墙长度可取设计水深的3倍～4倍；

3 跌水宜用浆砌片石（块石）、毛石混凝土、素混凝土、钢筋混凝土砌筑，砌筑砂浆的强度等级不应低于M5，片石（块石）强度等级不应低于MU30，毛石混凝上、素混凝土、钢筋混凝土的强度等级不应低于C20；

4 跌水沟底及边墙厚度不宜小于200 mm；

5 当跌水高差在5 m以内时，宜采用单级跌水，跌水高差大于5 m时，宜采用多级跌水；

6 在坚硬岩石地基上修建跌水，槽身部分可不采用浆砌圬工加固。

5.4.4 急流槽设计应符合下列规定：

1 对截排水沟所处自然纵坡大于1:20及局部高差大于1.0 m的陡坡地段，宜设置急流槽；

2 急流槽宜用浆砌片石（块石）、毛石混凝土、素混凝土、钢筋混凝土砌筑，砌筑砂浆的强度不应低于M5，片石（块石）强度等级不应低于MU30，毛石混凝土、素混凝土、钢筋混凝土的强度等级不应低于C20；

3 急流槽沟底及边墙厚度不宜小于300 mm；

4 急流槽底的纵坡应与地形相结合，进水口应予防护加固；

5 急流槽出水口应采取消能措施防止冲刷；

6 为防止基底滑动，急流槽底可设置防滑平台、凸榫；

7 在坚硬岩石地基上修建急流槽，槽身部分可不采用浆砌圬工加固。

5.4.5 沉砂池设计应符合下列规定：

1 当截排水沟沟底纵坡等于或小于0.3%时，宜设置沉砂池；

2 当截排水沟与地下排水管或暗涵连接，宜在接口处设置沉砂池；

3 沉砂池可以根据维护除砂条件决定分格数，但不得少于两个，并按并联系列设计。

II 灌溉工程

5.4.6 拟修复治理区灌溉设计应在调查当地自然社会经济条件、水资源利用现状和潜在利用条件的基础上，以修复治理区设计目标要求为依据，确定灌溉范围和灌溉分区，选定灌溉设计标准和灌溉方式。

5.4.7 灌溉设计应考虑灌溉水对边坡及填方区域的稳定性影响，防止产生次生灾害。

5.4.8 灌区水源工程宜靠近灌区，应综合分析水源可供水量、水文及水质条件，并结合地形、地质条件，确定水源工程形式和布置。

5.4.9 灌溉工程应充分利用当地降水，采用降雨集蓄措施，井灌区应防止地下水超采，渠灌区应收集利用灌溉回归水，井渠结合灌区应通过地下水与地面水的联合使用，提高灌溉水的重复利用率。

5.4.10 以地表水、地下水或再生水作为灌溉水源时，其水质应符合现行规范GB 5084、GB/T 20922和GB/T 25499的有关规定。

5.4.11 灌溉水源工程设计应对水量进行平衡分析计算，确定设计水平年供水量，工程设计应符合现行规范GB 50288、GB/T 50265、GB/T 50625的有关规定。

5.4.12 灌溉需水量应根据作物组成、作物需水量、复种指数及种植结构等因素计算确定。

5.4.13 灌溉可供水量应根据当地水资源评价结果，结合配套设施能力确定。

5.4.14 当灌溉可供水量小于需水量时，应调整作物种植结构、减小灌溉面积或进一步采取节水措施。

5.4.15 设计灌水定额应按当地灌溉试验资料确定，无资料时可参考邻近地区资料或按下式计算：

m=0.1⋅γ⋅zθ1−θ2              （5.4.15）

式中：—设计灌水定额（mm）；

—计划湿润层土壤的干容重（g/cm3）；

—计划湿润层深度（cm）；

—土壤适宜含水率上限；

—土壤适宜含水率下限。

5.4.16 灌区设计应根据地形、水源、气象条件，择优确定灌溉渠道、灌溉输水管道或灌溉管、渠道相结合的输水方式。

5.4.17 灌溉渠道应依照干渠、支渠、斗渠、农渠顺序设置固定渠道，不宜越级设置渠道。

5.4.18 灌溉渠道的布置应符合下列规定：

1 各级渠道应选择在各自控制范围内较高地带，干渠、支渠沿等高线或分水岭布置，斗渠宜与等高线交叉布置；

2 渠线应避免通过风化破碎的岩层、可能产生滑坡或其他地质不良的地段，无法避免时应采取相应的工程措施；

3 渠线宜短而平顺，有利于机耕，宜避免深挖、高填及穿越城镇、村庄和工矿企业，无法避免时应采取安全防护措施；

4 灌渠沟（管）道布置应因地制宜，方便配水与灌溉，灌排顺畅及时。

5.4.19 干渠上重要构筑物及渠段上游应设置泄水渠、闸，干渠、支渠和重要的斗渠末端应有退水设施。

5.4.20 灌溉渠道的工作制度分为续灌和轮灌两种方式，干渠、支渠多采用续灌方式，斗渠、农渠多采用轮灌方式，轮灌组数宜取2组～3组，各轮灌组的供水量宜协调一致。

5.4.21 续灌渠道应按设计流量、加大流量和最小流量进行水力计算；轮灌渠道可只按设计流量进行水力计算，水力计算应符合现行规范GB 50288的规定。

5.4.22 灌溉输水管道布置应符合下列规定：

1 管道应布置在坚实的地基上，应避开不良地质条件的地段，管道铺设在松软地基、杂填土或可能发生不均匀沉降的地段时，应对管基进行处理；

2 管道工作压力差异较大时，可结合地形条件进行压力分级，采用不同压力等级的管材；

3 固定管道、易损管材宜埋设在地下，管顶覆土厚度应满足最大耕作深度要求，寒冷地区应采取防冻害措施；

4 各级管道进口应设置节制阀，节制阀宜采用具有流量调节功能的球阀，管道低洼处设置泄水阀，局部隆起点设置排气阀；

5 管道系统应根据监测需要设置压力、流量计量装置。

5.4.23 管道设计流速宜控制在0.9 m/s～1.5 m/s，管内最小流速不宜低于0.6 m/s。

5.4.24 管道灌溉系统的水力计算应符合现行规范GB/T 20203 的有关规定。

5.4.25 管道输水工程管材选择应符合下列规定：

1 管材选择应满足技术和经济要求，管径小于等于400 mm时宜采用塑料管材，管径大于400 mm时可采用玻璃钢、钢筋混凝土管材，明设管道宜采用金属管材；

2 所选管材的公称压力应大于等于灌溉管道系统设计工作压力，塑料管材允许工作压力不应低于管道设计工作压力的1.5倍。

5.4.26 田间工程应根据水源、水质、地形、土壤、气象和作物种植结构等条件，选择地面灌溉、低压管道输水灌溉、喷灌、微灌及其组合的灌溉方式。

5.4.27 低压管道输水灌溉系统宜采用单水源管道系统，并符合下列规定：

1 管道布置宜平行于沟、渠、路，应避开填方区和可能产生滑坡或受山洪威胁的地带，宜遵循总长度短、管线平直，并应减少折点和起伏的原则；

2 管道级数应根据系统控制的灌溉面积或流量等因素确定；

3 给水栓应按灌溉面积均衡布设，并应根据作物种类确定布置密度。

5.4.28 喷灌系统的选型应考虑水源类型、地形地貌、气候条件、灌溉对象等因素，按表5.4.28确定。

表5.4.28 喷灌系统选型

| 水源类型及灌溉制度 | 地形地貌 及气候条件 | 灌溉对象 | 喷灌系统选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集中水源 灌水频繁 | 地形起伏较大，地面灌溉困难或不适宜平整的浅薄层土壤区 | 经济作物、园林、果树、花卉及绿地 | 固定管道式 喷灌系统 |

表5.4.28 喷灌系统选型（续）

| 水源类型及灌溉制度 | 地形地貌 及气候条件 | 灌溉对象 | 喷灌系统选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| —— | 土地比较平整，气候寒冷和冻土层较深的地区 | 大田粮食作物 | 半固定管道式或移动管道式喷灌系统 |
| —— | 土地开阔连片，田间障碍物较少，土地集约化程度较高 | 大田作物、 牧草 | 大中型 喷灌机组系统 |
| 水源比较分散、无电源或供电保证程度低的地区 | 耕地比较分散的丘陵地区 | —— | 轻小型机组式 喷灌系统 |

5.4.29 喷灌系统应满足设计风速条件下的喷洒水利用系数、喷灌强度、喷洒均匀系数和喷灌雾化指标要求，喷灌系统的设计喷灌强度不应大于土壤的允许喷灌强度。

5.4.30 喷灌系统日运行时间宜为12 h～18 h，最大不宜超过21 h。

5.4.31 微灌方式可根据节水和灌溉对象的需要，选择滴灌、微喷灌、涌泉灌等灌溉方式，宽行距旱作物、设施农业区宜选用滴灌，旱作物覆塑料薄膜种植地区可结合覆膜选用膜下滴灌，园林绿化宜选用微喷灌。

5.4.32 微灌系统设计日工作小时数不应大于22 h。

## 5.5 道路工程

5.5.1 非煤矿山环境修复工程的道路按照横断面类型可分为城市型、公路型和混合型。

5.5.2 道路工程设计应符合下列规定：

1 道路建设应按地区特点、交通特性、路网结构综合分析确定道路的功能，根据功能结合交通量、地形条件等选用技术等级和主要技术指标，满足修复工程对道路的目标、运输、消防及环境卫生的要求；

2 修复区道路宜与主要功能区走向平行或垂直，宜呈环行布置，并利于场地及道路的雨水排除。

5.5.3道路类型选择宜符合下列规定：

1 可根据各规划功能区的主要功能及服务对象分区采用不同类型；

2 功能区卫生要求较高及人流频繁的地段，宜采用城市型；

3 功能区边缘及人流较少或场地高差较大的地段，可采用公路型或混合型。

5.5.4 道路路面等级、面层类型，应根据道路使用要求和当地的气候、路基状况、材料供应和施工条件等因素确定，并应符合下列要求：

1 外部道路，宜采用高级或次高级路面，或与外部公路路面结构相同；

2 修复区道路根据规划功能及环境要求考虑路面防尘、防振、防噪声、防火和防腐等要求选用适合的路面。

5.5.5 道路相关技术参数应根据车辆通行和人行需要确定，并宜按现行规范JTGB01的规定执行。

5.5.6 道路工程沿线设施应符合下列规定：

1 道路工程沿线设施包括交通安全设施、服务设施和管理设施；

2 道路工程沿线设施总体设计应符合道路总体设计的要求，相互匹配，协调统一，充分发挥道路的整体效益；

3 道路工程沿线设施设计应符合现行规范JTG D81和GB 5768规定。

5.5.7 桥涵设计应符合下列规定：

1 桥涵设计，应根据道路性质、使用要求和将来的发展需要，按适用、经济、安全和美观的要求设计，必要时应进行方案比较，确定合理的方案；

2 桥涵型式的采用，应根据地形、地质、水文等情况，并符合因地制宜、就地取材、便于施工和养护的原则；

3 桥涵设计，应适当考虑农田排灌的需要，对靠近村镇、城市、铁路、公路和水利设施的桥梁，应结合各有关桥面的要求，适当考虑综合利用；

4 桥涵宜设计为永久性的，当道路服务年限较短时，桥涵可设计为非永久性的。

5.5.8 桥涵孔径设计应符合下列规定：

1 永久性桥涵设计洪水频率的确定符合现行规范JTG B01的规定；

2 桥、涵洞的孔径，应根据设计洪水流量和桥位处河段特性，并综合考虑桥孔大小、墩台埋置深度、桥头引道布置、必要的调治构造物等确定；

3 计算桥下冲刷线，应考虑桥孔压缩后设计洪水过水断面所产生的桥下一般冲刷、墩台阻水引起的局部冲刷以及调治构造物和桥位其它冲刷等的影响。

5.5.9 桥涵净空、荷载标准等均应符合现行规范JTG B01的有关规定。

## 5.6 土壤重构工程

5.6.1土壤重构工程包括非煤矿山修复治理区及其影响范围内的表土剥离工程、覆土平整工程及土壤改良工程，应在总体设计基础上，结合修复条件及修复方向，统筹设计土壤重构工程。

5.6.2表土剥离工程应符合以下规定：

1 设计应遵循保护土壤资源，提高土壤资源利用率的原则，并应按现行规范TD/T 1048的规定执行；

2 表土剥离厚度根据原土壤表土层厚度、污染情况、修复土地利用方向及土方需要量等确定，需要客土回覆时，土源地的选择应考虑土壤肥力、质地和土源量等情况选择，并设计分区和分层剥离；

5.6.3表土堆存宜符合下列规定：

1 堆土场地宜选择拟剥离区域、未修复场地、裸地等，不应占用耕地、林地、草地等；

2 结合堆存期采取相应的临时围护措施或播种草本植物措施；

3 需种植利用剥离底土时应进行熟化，熟化质量应符合现行规范TD/T 1036的规定。

5.6.4覆土平整工程应符合下列规定：

1 覆土土壤质量应符合现行规范TD/T 1036的规定，当不符合现行规范TDT 1036的规定时，应对回覆土壤采取土壤改良措施；

2 用于耕地、草地时，覆土有效土层厚度不应小于500 mm，耕作层不应小于300 mm；用于林地时，覆土厚度不应小于1000 mm；

3 修复为耕地时，覆盖土壤pH为5.5～8.5，含盐总量不应大于0.3%，理化性质和养分指标满足种植要求，覆盖表土的有毒有害物质的含量应符合现行规范GB15618的有关规定。

5.6.5 土壤改良工程设计宜利用物理、化学、农业、生物或生态措施提高土壤肥力，改善土壤环境质量，增强重构土壤的生产力。

## 5.7 植被工程

5.7.1植被工程应符合下列规定：

1 植被工程应贯彻注重景观原则，通过植被恢复的景观效果以及与周边环境的协调，设计和营造赏心悦目和美观得体的景观环境；

2 植被工程应贯彻兼顾经济效益原则，在确保矿山土地生态系统功能健康和保证人身健康安全的前提下，营造生态经济林，发挥经济效益；

3 植被工程设计应符合现行规范GB 15776、LY/T 1607、GB/T 18337.3的有关规定。

5.7.2 林草恢复工程应符合以下规定：

1 平地应以营造生态效益或景观效益为主，兼顾经济效益的乔木林或乔灌混交林，坡地应以营造灌木林为主，灌草结合的森林植被；

2 土质坡面宜采用水平带整地、穴状或鱼鳞坑整地，岩质坡面宜采用穴状或鱼鳞坑整地；对易发生土壤流失的地段，采用浆砌石或混凝土在种植面形成格构保护，防止土壤冲刷流失，在格构内回填土制造植物生长条件；坡度不大于20°的种植面，可将种植面施工成阶梯状，在每一阶梯平台上修筑种植槽，在种植槽内种植乔灌木和草本植物；

3 平地宜选用适宜的乡土树种，坡地宜选择生长迅速、根系发达、抗逆性强的豆科植物，整地规格应依树种、苗木规格确定；

4 坡度为45°～70°的边坡采用灌草型或全草型种子配比进行边坡绿化，其中灌草型中草本植物比例为30%～40%；坡度≤45°的边坡采用乔灌草型或灌草型种子配比方式进行边坡绿化，其中乔灌草型中乔木比例为25%～30%、草本植物比例＜40%，灌草型中草本植物比例为30%～40%。

5.7.3造林密度应符合以下规定：

1 分区域确定人工造林栽植密度时，应考虑树种的生物学特征，速生的、喜光的、宽冠的树种，造林密度宜稀，反之宜密；

2 造林地立地条件好，造林密度宜稀，反之则宜密，在干旱的造林地上，造林密度以稀为宜；

3 林种为形成乔灌草多层次的林分结构，可适当稀植，经济林以优质丰产果实或工业原料为主要目标宜稀植，薪炭林以生物量为目标宜密植，用材林，以生产大径材为目的的宜稀植，以培育中小径材为主的可密植；

4 采用集约栽培的宜密植，实行粗放经营的宜稀植，实行林农间作的应稀植。

5.7.4边坡植被工程应符合下列规定：

1 应根据当地气候带类型、原生植被、边坡类型、边坡土壤质地、施工季节等综合因素选择边坡生态防护植物；

2 应选用适合本地气候、抗逆性强、根系发达、生长周期长、景观效果好、能在短期内覆盖坡面，且为多年生的乔灌草，优先选用乡土植物；

3 应依据种子生理特征和形态特征，选择与边坡复绿措施相适应的植物；

4 植物配置应以具有良好的水土保持功能的乡土物种为主，并应符合下列规定：

1）应参考周边植物群落调查结果进行设计，配置类型可分为乔灌草型、灌草型和草本型等；

2）应根据当地的气候特点，选择处于同一气候带的植物品种；

3）所选植物应具有适于自然生长的特点；

4）应深根系植物与浅根系植物相结合；

5）宜以常绿植物为主形成常绿景观，与周边环境相融合，在有条件的地方，可配置一些有花的品种；

6）宜选择落叶量较大或固氮能力较好的植物种；

7）应避免外来生物入侵问题发生。

## 5.8含水层修复治理工程

5.8.1 应充分搜集掌握矿山地质环境及水文地质条件、井巷的分布情况及矿山开采资料、开采矿体与含水层的空间关系等，分析评价采矿活动对含水层破坏影响程度，还应包括下列内容：

1 矿山周边植被、地表水分布情况、矿山含水层水力联系等；

2 矿山含水层空间分布、类型、特征等；

3 矿山开采对主要含水层影响的范围、方式、程度等；

4 含水层破坏范围内地下水位、泉水流量、水源地供水变化情况等；

5 矿坑排水量、疏排水去向及综合利用量等；

6 含水层破坏的防治措施及成效。

5.8.2修复被破坏的含水层顶、底板可采用隔水帷幕、注浆封堵等方法。

5.8.3不同含水层之间的渗透通道可采用帷幕、注浆、挡水墙等方法进行封堵。

5.8.4 含水层修复采用的材料不应对地下水产生污染。

5.8.5 地下水污染的预防和治理应符合下列规定：

1 将污染物按有关规定运至可排放处处理；

2 采取防止雨水淋溶的有效覆盖措施；

3 采取防渗墙、防渗帷幕等封堵措施阻止污染水流入含水层；

4 对已受到污染的地下水进行治理，应查明污染类型，可采用抽出-处理技术、原位化学修复技术进行修复治理。

# 6 工程施工

## 6.1 一般规定

6.1.1 施工前应根据施工现场周边环境、工程地质和水文地质条件、施工图设计文件编制施工组织设计或专项施工方案。

6.1.2 应建立安全技术交底制度，作业前向作业人员进行安全技术交底，并形成文件。

6.1.3 工程施工采用的主要材料、成品、半成品应进行现场检验，涉及结构安全的试块、试件以及有关产品和材料应进行见证取样检测。

6.1.4 仪器、设备应具备检验检定合格证书。

6.1.5 施工应采取有效措施防止水土流失。

6.1.6 施工应对噪音、粉尘及废渣采取有效环境保护措施。

## 6.2 地质灾害防治工程

6.2.1 地质灾害防治工程施工应符合下列规定：

1 施工前，工程技术人员应熟悉勘察、设计文件并踏勘施工现场；

2 在施工阶段，应根据工程项目的类型、规模和特点，保留施工前、中、后及关键工序的影像资料及记录文件；

3 地质灾害治理工程的施工及验收除应执行本标准外，尚应符合现行有关规范、标准的规定。

6.2.2 滑坡治理符合下列规定：

1 滑坡治理应采用信息法施工；

2 滑坡治理各单项工程的施工程序应有利于施工期滑坡的稳定和治理；

3 滑坡区地段的工程切坡应自上而下、分段跳槽方式施工，严禁通长大断面开挖，开挖弃渣不应堆放在滑坡的推力段，严禁在滑坡的抗滑段下部等位置开挖；

4 滑坡治理应控制施工用水，做好施工防、排水措施；

5 滑坡治理宜采用控制爆破；

6 抗滑桩应从滑坡两端向主轴方向分段间隔实施，施工过程中应核实滑动面位置和性状，当与原勘察设计不符时应及时向相关部门反馈信息。

6.2.3 危岩崩塌治理应符合下列规定：

1应遵照信息法施工的原则进行地质编录；

2遇雨季、冬季或夜间施工时，应根据工程特点制定安全合理的施工方案；

3 应做好排水和安全防护工作；

5 崩塌削方施工应合理安排施工先后次序，严禁在崩塌危岩体下部位置开挖。

6.2.4 泥石流治理施工应保护地质灾害体的整体稳定性。

6.2.5 尾砂胶结充填采空区施工符合下列规定：

1 尾砂胶结充填施工前应对充填材料现场进行参数配比试验，满足设计要求方可用于采空区充填；

2 地表以下充填管道可采用钻机成孔，安装导管形成；

3 每处采空区（段）应设置不少于1个观察孔以检查充填效果；

4 充填宜连续作业，因故停止作业时应对充填管道及导管等进行清洗；

5 采空区分区或分段充填时可采用砌筑挡墙进行隔离，砌筑挡墙应进行稳定性分析验算；

6 充填作业产生的水及充填体泌出水应有序导入集水坑，经处理达到有关排放标准后方可排放。

## 6.3 削填方工程

I 削方工程

6.3.1 削方工程应符合下列规定：

1 削方施工开挖过程中涉及不稳定的边坡，应采取相应施工措施，与边坡支护工程协调作业施工，保证边坡安全；

2 削方施工应根据岩土类别、地形地貌条件、施工条件等选择人工、机械、爆破等施工方法；

3 削方施工应结合场地地形地貌条件、工程地质条件、场区道路情况、场地施工条件等综合因素，合理设置开挖施工顺序，应自上而下分层分段依次有序进行；

4 施工过程中应保持边坡坡体稳定，施工作业面不应积水，施工时严禁先开挖坡脚；

5 削方施工时应采取合适方法先行清除边坡上稳定性差的危岩、孤石、浮石等；

6 削方施工分层开挖高度不宜超过5.0 m，每层削方施工后应及时核验坡面位置和边坡坡度，不应欠挖、超挖；

7 在危险地段施工时，应采取有效安全防护措施，并安排专人指挥；

8 削方施工过程中应注意开挖地层情况，发现地层与勘察设计文件不符且出入较大时，应停止施工，并及时通知勘察、设计单位，在进行确认或方案调整后方可继续施工；

9 削方施工前应编制施工安全监测方案，提出监测预警标准，并进行施工期安全监测，及时监测边坡、危岩体等变形情况，施工过程中发现有异常变形情况时，应立即停止施工，人员、机械应及时撤离至安全区域并采取应急措施；

10 削方产生的土石方弃渣应按设计要求运放至指定位置；

11 采用爆破削方时，应制定专项爆破施工方案，爆破施工应采取避免边坡及临近建筑物震害的工程措施；

12 当场地地质条件复杂，边坡稳定性差、边坡坡体岩石破碎、对周边建筑物影响较严重时，不应采用爆破法施工；

13 采用爆破法施工时，尚应符合现行相关爆破规范要求。

II 填方工程

6.3.2 填方工程施工应符合下列规定：

1施工分层厚度、碾压遍数等应根据设计和试验结果确定的施工参数进行；

2填方场地内有积水或地下水对施工安全有影响时，应采取抽排水措施；

3 性质不同的填料，应采取水平分层、分段填筑，并分层压实，同一水平层，应采用同一填料，不得混合填筑；

4 分层填筑时，接头部位应分层相互交替搭接，搭接长度不应小于3 m，不能交替填筑时，应按1:1坡度分层留台阶，在搭接处应适当增加碾压遍数；

5 当坡面有水渗出时，应在渗水处设置排水孔或排水盲沟将水引出填方区域外；

6 每层填土施工完成后应进行检测，质量合格后方可进行下一层填方施工；

7 冬雨期施工期间，应采取防雨、防冻措施。

## 6.4排灌工程

6.4.1 排灌工程施工应符合下列规定：

1 排灌工程施工应按已批准的设计进行，修改设计或更换设备、材料应经设计部门同意，必要时需经主管部门批准；

2 排灌水沟测量放线应测放沟道总线，每间隔20 m设置开挖中桩、边桩并固定，开挖后测放排灌水沟中线和两边顶线；

3 排灌水沟开挖应按照测量的比降分段控制沟底、顶面高程，分段施工；

4 沟槽宜釆用机械开挖，沟底宜预留30 mm由人工清除，不应对沟底地基土造成扰动，不应超挖，沟槽表面应平整；

5 沟槽应分段开挖并对侧壁采取保护措施；

6 沟槽施工应在干作业条件下进行；

7 沟道应平顺，保证水流通畅，不得断裂、漏水。

6.4.2 浆砌石、砖排灌水沟施工符合下列要求：

1 浆砌石采用座浆法砌筑，严禁采用灌浆法进行施工；

2 砌体宜分段砌筑，分段位置宜设在沉降缝或伸缩缝处；

3 砌块间砂浆应饱满、黏结牢固，片石不应竖立使用，不应直接贴靠或脱空；

4 浆砌石、砖宜以2层～3层砌块组成一个工作层分层砌筑，各工作层纵横缝应相互错开，不应贯通，砌筑层面应平整；

5 砌筑工作中断后恢复砌筑时，已砌筑的砌层表面应清扫和湿润；

6 排灌水沟通过地表裂缝时应釆用钢筋混凝土搭接，或是做成钢筋混凝土槽；

7 浆砌排灌水沟抹面层应平顺、光滑，不应有裂缝、空鼓现象；

8 勾缝的砌石面，应在砂浆凝固前进行勾缝，勾缝深度不应小于20 mm，若不能及时勾缝，应将砌缝砂浆刮深20 mm，勾缝时应清净湿润后填浆勾缝。

6.4.3 现浇混凝土排灌水沟施工应符合下列要求：

1 模板安装应平顺、牢固，不得晃动或混凝土浇筑时出现变形、松动现象，混凝土初凝后方可拆除模板；

2 混凝土应分段浇筑，分段位置宜设在沉降缝或伸降缝位置，每段应一次浇筑完成，并振捣密实，不应有蜂窝麻面。

6.4.4 预制U型槽排灌水沟安装应符合下列要求：

1 在运输过程中应釆用人工装卸U型槽构件；

2 按设计要求在沟底浇筑混凝土垫层，在混凝土初凝前按照设计高程、间隔精确测放U型槽预制件，并在一侧通过挂线控制沟线顺直；

3 铺砌后的沟道断面经验收合格后清理干净，对铺砌U型槽釆用砂浆勾缝，砂浆应填满捣实、压平、抹光，砂浆的密实度和平整度应满足设计要求。

6.4.5 暗渠施工应符合下列要求：

1 基槽开挖应按设计标高、中线、结构尺寸控制，边坡坡率依据开挖土石情况确定，必要时采取防护措施，确保边坡稳定，采取措施防止地表水流入基槽，槽底设置集水坑，抽取雨水及地下水，保持基槽干燥；

2 底板可采用砖胎膜，边墙及顶板采用钢模或木模，模板及支撑体系应进行稳定性计算后方可搭设安装，待混凝土强度达到设计强度50%后可拆除支撑模板；

3 暗渠施工按沉降缝分段进行，每段施工应一次完成；

4 在底板混凝土强度达到设计强度70%之后，进行边墙和顶板施工，边墙与底板接榫处应凿毛，清洗干净、涂抹水泥浆后浇注边墙混凝土。

6.4.6 沉降缝防渗处理所用材料应符合设计要求，并填充饱满。

6.4.7 沟槽回填应符合下列规定：

1 沟槽回填应在隐蔽工程验收合格后进行，回填材料应满足设计要求；

2 排灌水沟沟体两侧应对称回填土，并人工夯实，沟道进水侧回填高度应不低于墙面。

6.4.8 排灌工程管道施工应符合下列要求：

1管道沟槽应按施工放样中心线和槽底设计标高开挖，局部超挖应采用相同的土料填补夯实至接近天然密度，沟槽底宽应根据管道直径及施工方法确定，接口槽坑应满足施工要求，沟槽经过岩石、卵石等容易损坏管道的地段应挖至槽底下150 mm，并用砂或细土回填至设计标高；

2 管道安装完毕应填土定位，经试压合格后回填，回填必须在管道两侧同时进行，填土应分层夯实或分层灌水沉实，塑料管道回填宜在地面和地下温度接近时进行，管周填土不得有直径大于25 mm的石子或直径大于50 mm的硬土块。

6.4.9 管道安装应符合下列要求：

1管道安装前应将管与管件按施工要求摆放，摆放位置应便于起吊、下管及运送，并应再次进行外观及启闭等复验；

2 管道下入沟槽时，不得与槽内管道碰撞；

3 管道安装时，应将管道的中心对正；

4 管道穿越道路应加套管或修筑涵洞保护；

5 管道采用法兰连接时，法兰应保持同轴、平行，并保证螺栓自由穿入，不得用强紧螺栓的方法消除倾斜；

6 安装柔性承插接口的管道，当其纵坡大于18%或安装刚性接口的管道纵坡大于36%时，应采取防止管道下滑的措施；

7 管道安装分期进行或因故中断时，应用堵头将其敞口封闭。

6.4.10 管道安装完成后应按下列要求进行管道功能性试验：

1 管道安装完毕填土定位后，应进行管道水压试验并填写水压试验报告，管道水压试验步骤和要求应符合现行国家规范GB 50268的有关规定；

2 水压试验宜在环境温度5℃以上进行，否则应有防冻措施；

3 管道水压试验包括耐水压试验和渗水量试验，耐水压试验合格即可认定为管道水压试验合格，不再进行渗水量试验。

6.4.11 养护应符合下列规定：

1 排灌水沟施工完成后应及时进行保湿养护，保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式，养护方式应根据现场条件、环境湿度等因素确定；

2 排灌水沟每施工完一段，待砂浆及混凝土初凝后，应定期进行洒水养护，保持表面处于湿润状态，养护期不应少于7 d；

3 混凝土应及时用草袋、麻袋等覆盖；

4 养护期间避免外力碰撞、振动或承重。

6.4.12 排灌水沟质量检验应符合下列规定：

1 水平位置偏差＜100 mm；

2 长度偏差＜500 mm；

3 断面尺寸偏差＜30 mm；

4 沟底纵坡度偏差＜1%；

5 墙体厚度≥设计值；

6 砂浆饱满度，水平缝≥80%，竖缝≥60%；

7 表面平整度偏差＜20 mm。

## 6.5 道路工程

6.5.1 施工前，应组织有关施工技术管理人员现场调查，了解掌握现场情况，做好充分的施工准备工作。

6.5.2 冬、雨期等特殊气候条件时，应结合工程实际情况，制定专项施工方案。

6.5.3 施工中，前一分项工程经验收合格后方可接续分项工程作业。

6.5.4 道路同期施工，铺设于道路下的新管线等构筑物，应按先深后浅的原则与道路配合施工。

6.5.5 道路范围内的各种检查井井座应设于混凝土或钢筋混凝土井圈上，井盖宜能锁固，检查井的井盖、井座应与道路交通等级匹配。

6.5.6 路基施工排水应有效地排除施工期间由于降水或附近地带流入路基的地面水及施工用水，疏导、堵截、隔离对路基有害的地下水。

## 6.6 土壤重构工程

6.6.1 土壤重构工程包括表土剥离、回填、覆土平整及土壤改良工程，土壤重构环境质量控制标准应按本标准附录A执行。

6.6.2 表土剥离工程在无表土区，选择合适的物料做为替代土壤覆盖于表层，在有表土区，对自然土壤可采集到灰化层，农业土壤可采到犁底层，采集的表土宜直接铺覆在修复好的场地上。

6.6.3表土堆存宜选择避免水蚀、风蚀的场地，并采取覆盖措施。

6.6.4表土覆盖宜优先利用预先收集的表土覆盖形成种植层，覆盖层宜虚铺，厚度不应小于设计厚度的120%。

6.6.5土壤改良工程施工应根据覆土的内在属性、使用功能、外界地理环境，选用适宜的配方有机或无机肥料，土壤改良肥料用量应根据耕作层厚度、覆土的容重、覆土使用等确定。

## 6.7 植被工程

6.7.1植被工程施工准备应符合下列规定：

1 播种前宜对植物种子进行浸种、催芽、拌药等处理，土壤墒情好、萌芽力强的草种可深播，反之则浅播，一般播种深度在10 mm～30 mm，自行采集的乡土木本和草本种子喷播前应进行发芽试验，以确定种子质量和播种量；

2 栽植前根据树种特性进行修根、截干、剪梢、剪叶、抹芽等修剪，同时要对苗木根系进行浸水、蘸泥浆等处理，也可使用生根剂、蒸腾抑制剂、菌根进行处理；

6.7.2植被播种宜使用温水或赤霉素溶液浸泡种子；

6.7.3植被喷播应符合下列规定：

1 将基材按设计比例配好后装入专用机械并喷射到边坡上；

2 基材混合均匀后存放在设备内时间不应大于30 min；

3 喷播法采取多层喷附方式，单层喷附厚度不宜小于20 mm。

6.7.4植生袋应符合下列规定：

1 植生袋堆码应错缝水平叠放呈“品”字形，码放层与基坡之间的缝隙应及时回填，逐层夯实，不应出现沉降缝或渗流暗沟；

2 高陡边坡垂向每隔1 m~2 m应设置叠压格栅或骑缝锚杆。

6.7.5栽植技术应符合下列规定：

1 栽植前应对苗木进行必要的断根和剪枝处理；

2 人工草皮铺设时用竹签或木签将草皮卷固定在边坡上并压实；

3 将自然草皮移植到临时设置的苗床，并进行养护，待基础工程实施完毕后移回边坡；

4 反季节栽植应选用容器苗。

6.7.6植被播种、喷播、栽植后根据土壤墒情，及时浇水，保证种子萌发及幼苗生长。

6.7.7 植孔绿化法施工应符合下列规定：

1 采用钻机按照设计要求钻孔，钻孔施工应采取有效降尘措施；

2 应在孔底建立储水层或仓，分层填入配制好的种植土；

3 易选用抗逆行性强的容器苗；

4 依据坡面水流情况，在孔口上方两侧设置引水条带，可适当布设养护喷灌管线，也可设置滴灌养护。

6.7.8养护管理应符合下列规定：

1 造林或种草后，应及时灌溉，渗水深度宜为200 mm～500 mm，必要时采取覆盖措施以保持水分；

2 造林或种草成活后1年～2年，植物生长期内，视土壤水分情况浇水1次～2次，保持土壤含水量为农田持水量的70%以上；

3 在种植前，应结合整地预先施入基肥，每公顷施农家肥或者有机肥15000 kg～30000 kg和适量过磷酸钙、复合肥等，种植后1年～2年生长期内结合降雨或浇水情况，适量追肥；

4 造林后2年，每年在树穴周围半径0.3 m范围内进行2次～3次松土除草；

5 采取措施防治病虫害化学农药的使用应符合现行规范GB 4285的有关规定；

6 雨后坡面水土流失地段要及时培土恢复；

7 造林成活率低于85%，或者造林成活率虽然达到85%，但呈片状死亡的，应及时进行补植，死亡率较高的种草地段，也应进行补植。

## 6.8 含水层修复治理工程

6.8.1 注浆帷幕应布置在主进水通道上，且在治理区变形影响范围以外。

6.8.2 注浆帷幕顶底标高应保证帷幕对过水断面形成全封闭，不产生绕流。

6.8.3 注浆帷幕及注浆参数应根据现场试验结果综合确定。

6.8.4 注浆结束标准：在达到最大注浆压力后，注浆段的流量小于20L/min后，继续稳定注浆30 min，可结束注浆。

6.8.5 帷幕注浆施工工艺应符合下列规定：

1 根据不同的地质条件及工程要求，注浆方法可采用自上而下分段注浆法、自下而上分段注浆法、综合注浆法或孔口封闭注浆法；

2 当采用自上而下分段注浆法、孔口封闭注浆法时，宜采用回转式钻机和金刚石或硬质合金钻头钻进，当采用自下而上分段注浆法时，宜采用回转式钻机或冲击回转式钻机钻进；

3 钻孔遇有洞穴、塌孔或掉块，难以钻进时，可先进行注浆处理，再行钻进，如发现集中漏水或涌水，应查明情况，分析原因，经处理后再行钻进；

4 钻孔钻进结束后，应及时进行钻孔冲洗，钻孔冲洗方法为：向孔底通入大流量水流，孔口敞开，让孔底钻渣各孔壁附着物随水流冲出，冲洗后，孔底残渣应不大于200 mm；

5 在注浆前应进行裂隙冲洗，冲洗方法为：在孔口或段顶安放注浆塞，向孔内泵入压力水流，压力可为灌浆压力的80%，并不大于1 MPa，冲洗时间至回水澄清时为止，不返水时，冲洗时间不少于30 min；

6 帷幕注浆宜采用循环式注浆或纯压式注浆，当采用循环式注浆时，孔内应下入注浆管，注浆管口距孔底不大于500 mm；

7 注浆水灰比宜采用0.5～5.0，灌注时由稀至浓逐渐变换，在注浆过程中，注浆压力或注入率突然改变较大时，应立即查明原因，采取相应的措施处理。

6.8.6 为封堵隔水层裂隙、过水断层或其它过水通道，采用静压注浆封堵，一般有充填注浆、固结注浆，其施工工艺与帷幕注浆基本相同。

# 7 检测与监测

## 7.1 一般规定

7.1.1 非煤矿山修复工程应进行检测和监测，依据设计文件和相关规范编制检测和监测方案。

7.1.2 检测和监测工作应满足下列要求：

1 检测非煤矿山修复工程质量是否符合设计要求；

2 监测非煤矿山修复工程及周边环境变化，对变化发展趋势作出预判；

3 通过检测和监测成果，反馈设计，并进一步指导施工。

7.1.3 检测和监测应根据方案要求选择自动化、数字化检测和监测仪器。

7.1.4 检测和监测除应符合本标准的规定外还应符合现行相关规范的规定。

## 7.2 检测

7.2.1 填方工程检测应符合下列规定：

1 施工过程中，应分层取样检验土的干密度和含水量，简单场地每2000 m2面积内不少于1个检测点，且不少于6个点，压实系数不低于设计要求，做为建构筑物等场地使用时，应符合现行有关规范、标准的规定；

3 填方工程完成后，拟用作建构筑物场地的，质量检测尚应符合设计要求和现行相关规范的规定。

7.2.2 排灌工程的质量检验与工程检测应符合下列规定：

1 砌石、砌筑砂浆或混凝土、钢筋等原材料质量及制作质量应符合设计要求；

2 砌体和钢筋混凝土构件的质量检验方法应符合现行规范GB 50203和GB 50204的有关规定。

7.2.3 道路工程检测应符合下列规定：

1 筑路用土的含水率、有机质含量、黏粒含量应进行检测；

2 填土路基的压实系数宜采用灌砂法或环刀法进行检测；

3 填石路堤压实质量可采用压实沉降差或孔隙率进行检测，孔隙率的检测应采用水袋法进行，检测结果应达到设计要求。

7.2.4 植被工程检测应符合下列规定：

1 覆土层厚度、粉黏比、土壤有机质、速效钾、速效磷应进行检测；

2 重构后的土壤应进行重金属离子、硫酸根离子等污染物含量检测，若重构为农地，还需对农作物污染物残留进行检测；

3 植被覆盖可通过低空遥感技术进行图像采集检测。

7.2.5 混凝土工程检测应符合下列规定：

1 喷射混凝土面板厚度检测可采用凿孔法或钻孔法，结构性喷层为每100 m2抽检一组，防护性喷层为400 m2抽检一组；

2 混凝土抗压强度检测可采用回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法、钻芯法等；

3 采用钻芯法检测混凝土强度可取直径100 mm芯样试件进行，现场采取直径100 mm芯样试件确有困难可采取70 mm芯样试件，但芯样试件数量不少于9件。

7.2.6 抗滑桩分项工程检测应符合下列规定：

1 抗滑桩应进行单桩水平承载力检测；

2 抗滑桩要求预埋声测管时，抗滑桩完整性应采取声波透射法检测，设计无要求时，抗滑桩完整性宜采用低应变法检测。

7.2.7 注浆工程检测应符合下列规定：

1 对注浆效果的检查，应根据设计提出的要求进行，检测时间应在注浆结束28 d后进行；

2 注浆效果检测点宜为注浆孔数的3%～5%，且不应小于5个，检测点位置应根据现场条件和检测方法，由施工单位和设计单位共同确定；

3 检测点合格率应大于90%，且检测点的平均值应达到设计要求。

7.2.8 锚杆工程检测应符合下列规定：

1 锚杆应对抗拔力进行检测；

2 预应力锚杆除进行抗拔力检测外还应进行锚固力和预应力损失检测。

## 7.3 监测

7.3.1 监测内容应包括地表变形监测、边坡变形监测、尾矿库变形及浸润线监测、地下水水文环境监测、地貌景观监测、土壤环境监测、植被群落监测等。

7.3.2 监测点设置应包括变形监测点、应力监测点、水文监测点、土壤监测点、地形地貌监测点等，并应建立监测档案。

7.3.3 监测点应设立标志，宜标注“矿山地质环境监测设施”字样，变形监测点应埋设固定的监测标石，其他监测点应设置易辨识、不易损毁的标识。

7.3.4 变形监测应符合下列规定：

1 监测方案应包括下列内容：监测目的、监测项目、监测方法、监测点的平面布置、监测仪器设备与精度、监测周期和频率、监测工作量、监测实施细则与信息反馈制度等；

2 监测基准点应设置在稳定区域内、易于长期保存的地方，基准点应每期检测、定期复测；监测点应设立在能反映监测体变形特征的位置或监测断面上；

3 首期监测应进行两次独立测量，之后各期的变形监测宜采用相同的观测路线和观测方法；宜使用同一仪器和设备；观测人员宜相对固定；

4 监测仪器使用前应校验或校准，计量器具应在检定有效期内使用，传感器件在埋设前应进行标定。

7.3.5 地下水环境修复监测应符合下列规定：

1 矿山地下水环境修复治理工程后，在地下水水位降落漏斗区、地下水污染区设置地下水环境修复监测点，监测矿山地下水水位和水质；

2 地下水水位监测点应兼顾地下水流向和垂向设置，地下水水质监测点应沿地下水流向设置，监测线间距以500 m～1000 m为宜。

7.3.6 土壤监测应符合下列规定：

1 修复后的矿山应设置土壤监测点，重点监测土壤中水溶性盐和重金属的变化；

2 平面监测点宜按地形由高到低设置，竖向监测点布置到腐殖质淋溶层和沉积层即可。

7.3.7 宜对地形地貌景观修复状况进行监测，重点监测危岩体治理的稳定性和复绿植被成活情况。

7.3.8 水土保持应设置监测网，对水土流失及其防治效果进行监测。

7.3.9 监测周期和期限应符合下列要求：

1 地质工程安全监测按相关技术规范标准和要求确定；

2 地下水监测2次/年，枯、丰水期各1次；

3 地貌景观、土壤、植被群落监测宜1次/年；

4 依据所处自然生态条件和修复成效确定监测期限，监测期限宜2年～3年，生态脆弱区3年～5年。

# 8 工程验收

8.0.1 非煤矿山环境修复工程验收包括工程资料验收和工程实体验收。

8.0.2 工程施工质量验收可分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批四个层次。

8.0.3 对分项工程、分部工程、单位工程进行验收应提交下列资料：

1 合同书、施工图设计文件、施工组织设计和施工记录；

2 矿山修复工程阶段验收项目平面图；

3 设计变更、重大问题处理文件和技术洽商记录；

4 出厂合格证、检验检测报告；

5 监测报告；

6 影像资料等其他资料。

8.0.4 非煤矿山环境修复工程的分项工程、分部工程、单位工程质量检测与验收结果均应达到“合格”。

8.0.5 分项工程、分部工程、单位工程质量验收应符合下列规定：

1 质量控制资料应完整齐全；

2 有关安全和功能的检验、检测结果应满足设计要求；

3 观感质量验收应符合要求。

8.0.6 非煤矿山环境修复工程施工质量验收不符合要求时，应按下列规定进行处理：

1 经返工或返修的检验批，应重新进行验收；

2 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经设计单位复核认可能够满足安全和使用功能的检验批，应予以验收；

4 经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全和使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收；

5 工程质量控制资料部分缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。

8.0.7 检验批应由监理工程师组织施工单位项目专业技术员、质量检查员等进行验收。

8.0.8 分项工程应由监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

8.0.9 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收，必要时勘察、设计单位人员参与验收。

8.0.10 单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检，总监理工程师应组织监理工程师对单位工程质量进行预验收，由施工单位向业主单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

8.0.11 业主单位收到工程竣工报告后，应按项目管理部门规定的程序组织专家会审验收。

8.0.12 验收程序应按国家和地方有关规定执行。

# 附录A 土壤环境质量控制标准

表A.0.1 东北山丘平原区土壤环境质量控制标准

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕 地 | 旱 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤15 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥80 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.35 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤5 |
|  |  |  | pH 值 | 6.5-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥2 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
|  | 水 浇 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤6 |
|  |  |  | 平整度 | 田面高差±5 cm 之内 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥100 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.3 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤5 |
|  |  |  | pH 值 | 6.5-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥3 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
| 林 地 | 有 林 地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.45 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤20 |
|  |  |  | pH 值 | 6.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥2 |

表A.0.2 黄淮海平原区土壤环境质量控制标准

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕 地 | 旱 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤15 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥60 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.35 |
|  |  |  | 土壤质地 | 壤土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤5 |
|  |  |  | pH 值 | 6.5-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
|  | 水 浇 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤6 |
|  |  |  | 平整度 | 田面高差±5 cm 之内 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥80 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.35 |
|  |  |  | 土壤质地 | 壤土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤5 |
|  |  |  | pH 值 | 6.5-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1.5 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤3 |
| 林 地 | 有 林 地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤20 |
|  |  |  | pH 值 | 6.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |

表A.0.3 长江中下游平原区土壤环境质量控制标准

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕 地 | 旱 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤15 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥50 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.4 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤5 |
|  |  |  | pH 值 | 6.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
|  | 水 浇 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤15 |
|  |  |  | 平整度 | 田面高差±5 cm 之内 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥60 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.35 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤5 |
|  |  |  | pH 值 | 6.5-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1.5 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
| 林 地 | 有 林 地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤20 |
|  |  |  | pH 值 | 5.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |

表A.0.4 东南沿海山地丘陵土壤环境质量控制标准

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕 地 | 旱 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤25 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.45 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤10 |
|  |  |  | pH 值 | 5.5-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
|  | 水 浇 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤15 |
|  |  |  | 平整度 | 田面高差±5 cm 之内 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥40 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.4 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤5 |
|  |  |  | pH 值 | 5.5-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1.5 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
| 林 地 | 有 林 地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土壤土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤25 |
|  |  |  | pH 值 | 5.0-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |

表A.0.5 黄土高原区土壤环境质量控制标准

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕 地 | 旱 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤25 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥80，土石山区≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.45 |
|  |  |  | 土壤质地 | 壤土至粘壤土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤10 |
|  |  |  | pH 值 | 6.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥0.5 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
|  | 水 浇 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤15 |
|  |  |  | 平整度 | 田面高差±5 cm 之内 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥80 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.4 |
|  |  |  | 土壤质地 | 壤土至粘壤土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤5 |
|  |  |  | pH 值 | 6.5-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥0.8 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
| 林 地 | 有 林 地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤25 |
|  |  |  | pH 值 | 6.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥0.5 |

表A.0.6 北方草原区土壤环境质量控制标准

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕 地 | 旱 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤25 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥50 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.4 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤10 |
|  |  |  | pH 值 | 6.5-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
|  | 水 浇 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤15 |
|  |  |  | 平整度 | 田面高差±5 cm 之内 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥60 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.35 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤5 |
|  |  |  | pH 值 | 6.5-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1.5 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
| 林 地 | 有 林 地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤25 |
|  |  |  | pH 值 | 6.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |

表A.0.7 中部山地丘陵区土壤环境质量控制标准

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕 地 | 旱 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤25 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥40 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.4 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤15 |
|  |  |  | pH 值 | 5.5-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1.5 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
|  | 水 浇 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤15 |
|  |  |  | 平整度 | 田面高差±5 cm 之内 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥60 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.35 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤10 |
|  |  |  | pH 值 | 6.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥2 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
| 林 地 | 有 林 地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至粉粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤30 |
|  |  |  | pH 值 | 5.5-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |

表A.0.8 西南山地丘陵区土壤环境质量控制标准

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕 地 | 旱 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤25 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥40 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.4 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤15 |
|  |  |  | pH 值 | 5.5-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |
|  | 水 浇 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤15 |
|  |  |  | 平整度 | 田面高差±5 cm 之内 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥50 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.35 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤10 |
|  |  |  | pH 值 | 5.5-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1.2 |
| 林 地 | 有 林 地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤50 |
|  |  |  | pH 值 | 5.5-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |

表A.0.9 西北干旱区土壤环境质量控制标准

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕 地 | 旱 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤15 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥40 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.45 |
|  |  |  | 土壤质地 | 壤质砂土至粘壤土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤20 |
|  |  |  | pH 值 | 6.5-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥0.5 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤3 |
|  | 水 浇 地 | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤6 |
|  |  |  | 平整度 | 田面高差±3 cm 之内 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥60 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.40 |
|  |  |  | 土壤质地 | 壤质砂土至粘壤土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤15 |
|  |  |  | pH 值 | 7.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥0.8 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤3 |
| 林 地 | 有 林 地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.55 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤50 |
|  |  |  | pH 值 | 6.5-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥0.5 |

# 用语和用词说明

1 为便于执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

(1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词用“必须”；反面词用“严禁”；

(2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词用“应”；反面词用“不应”或“不得”；

(3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词用“宜”；反面词用“不宜”；

(4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做，采用“可”。

2 条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

[1]	GB 15618 土壤环境质量标准

[2] GB 15776 造林技术规程

[3] GB 39496 尾矿库安全规程

[4] GB 50007 建筑地基基础设计规范

[5] GB 50021 岩土工程勘察规范

[6] GB 50026 工程测量标准

[7] GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范

[8] GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

[9] GB 50218 工程岩体分级标准

[10] GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

[11] GB 50141 给水排水构筑物工程施工及验收规范

[12] GB 50288 灌溉与排水工程设计规范

[13] GB 50330 建筑边坡工程技术规范

[14] GB 50421 有色金属矿山排土场设计标准

[15] GB 50547 尾矿堆积坝岩土工程技术规范

[16] GB 5084 农田灌溉水质标准

[17] GB 51060 非煤露天矿边坡工程技术规范

[18] GB 51119 冶金矿山排土场设计规范

[19] GB 51192 公园设计规范

[20] GB 5768 道路交通标志和标线

[21] GB/T 18337.3 生态公益林建设技术规程

[22] GB/T 20203 管道输水灌溉技术规范

[23] GB/T 20922 城市污水再生利用农田灌溉用水水质

[24] GB/T 25499 城市污水再生利用绿地灌溉水质

[25] GB/T 32864 滑坡防治工程勘查规范

[26] GB/T 50265 泵站设计规范

[27] GB/T 50625 机井技术规范

[28] JGJ 79 建筑地基处理技术规范

[29] JTG/T D33 公路排水设计规范

[30] JTG B01 公路工程技术标准

[31] JTG D81 公路交通安全设施设计规范

[32] DZ/T 0223 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

[33] LY/T 1607 造林作业设计规程

[34] T/CAGHP 035 地质灾害排水治理工程设计规范

[35] TD/T 1033 高标准基本农田建设标准

[36] TD/T 1048 耕作层土壤剥离利用技术规范

[37] TDT 1036 土地复垦质量控制标准

团体标准

非煤矿山环境修复工程技术标准

T/CMCA -202

条文说明

# 目   次

1 总则	59

3 基本规定	60

4工程勘察	61

4.1一般规定	61

4.2地形测量	61

4.3矿山地质环境调查	62

4.4 地质灾害勘察	67

4.5专项工程勘察	69

5 工程设计	71

5.2 地质灾害防治工程	71

5.3 削填方工程	73

5.4 排灌工程	73

5.5 道路工程	76

5.6 土壤重构工程	77

5.8 含水层修复治理工程	77

6 工程施工	82

6.2 地质灾害防治工程	82

6.3 削填方工程	82

6.6 土壤重构工程	82

6.7 植被工程	83

6.8 含水层修复治理工程	85

7 检测与监测	86

7.1 一般规定	86

7.2 检测	86

7.3监测	86

8 工程验收	88

# 1 总则

1.0.1 本条是贯彻执行《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国土地管理法》、《矿山地质环境保护规定》、《地质灾害防治条例》等国家相关法律、法规和方针、政策，规范非煤矿山环境修复工程技术，促进非煤矿业节约、集约利用，践行山水林田湖草生命共同体。

1.0.2本条规定了本标准适用于非煤矿山资源勘查、采选过程和废弃后生态环境保护与恢复治理，对于铀、钍等放射性矿山环境修复工程应按照专门规定执行。

1.0.3 非煤矿山环境修复与国土空间规划相协调，制定修复治理总体设计时，当根据经济合理的原则和自然条件以及矿山环境破坏的状态，合理布局，宜农则农、宜林则林、宜渔则渔、宜建则建、宜游则游。

1.0.4 本条提出了非煤矿山环境修复工程应坚持国家建设和谐经济、环境友好型企业和绿色矿山的思路，遵循鼓励技术创新、因地制宜、综合治理原则，树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，提高非煤矿山环境修复工程安全管理水平，以非煤矿山环境修复为引领促进生态环境保护。

# 3 基本规定

3.0.1 国土空间规划是实施国土空间用途管制和生态保护修复的重要依据。应以国土空间开发保护格局为依据，按照保障安全、突出生态功能、兼顾景观 功能的优先次序，结合山水林田湖草系统修复、国土综合整治、矿山生态修复和海洋生态修复，实现矿山环境修复目标。

3.0.2 非煤矿山环境修复工程一般包含地质灾害防治工程、含水层修复治理工程、削填方工程、排灌工程、道路工程、土壤重构工程、植被工程等工程项目，这些工程项目应对既有周边设施不产生安全隐患和不良环境影响。

3.0.3 非煤矿山环境修复治理应依据非煤矿山地质环境影响程度进行。非煤矿山地质环境影响程度评估级别根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。评估区重要程度根据区内居民集中居住情况、重要工程设施和自然保护区分布情况、重要水源地情况、土地类型等确定，划分为重要区、较重要区和一般区三级。矿山地质环境条件复杂程度根据区内水文地质、工程地质、地质构造、环境地质、开采情况、地 形地貌确定，划分为复杂、中等、简单三级。矿山开釆规模按矿种类别和年生产量分大型、中型、小型三类。

矿山地质环境影响评估包括现状评估、预测评估。现状评估在资料收集及矿山地质环境调査的基础上，对评估区地质环境影响作出评估。预测评估是在现状评估的基础上，根据矿产资源开发利用方案和釆矿地质环境条件,分析预测采矿活动可能引发或加剧的地质环境问题及其危害，评估矿山建设和生产可能造成的矿山地质环境影响。

矿山地质环境影响评估方法可采用工程地质类比法、成因历史分析法、赤平极射投影法等评估方法。

非煤矿山环境修复治理分区根据矿山地质环境影响评估结果，划分为重点治理区、次重点治理区、一般治理区。

3.0.4 本条是根据《中华人民共和国建筑法》第十三条、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》第五条等规定，对参与非煤矿山环境修复工程的单位、人员从业资格进行了规定。

3.0.6 《建设工程勘察质量管理办法》(2021年修正)第五条规定：建设单位应当依法将工程勘察文件送施工图审查机构审查。

3.0.7 一般情况下，矿山在采矿过程中、选矿过程中，矿山废水的排放量是很大的。开采降尘、充填采矿，都会产生大量的废水。在一些矿山关闭后，还会有大量的废水污染环境。矿上开采过程中不可避免的含水层破坏对地下水产生的环境影响。需要在矿山环境修复治理中统筹考虑。含水层修复治理应在充分调查的基础上制定专项修复治理工程方案。

3.0.8 非煤矿山环境修复工程过程，易产生粉尘、废水、固体污染物排放，需要配备应配备洒水、降尘设备与装置等环保生产设备，在爆破作业场、挖填方工作面、运输道路及其他扬尘点进行制定洒水(或喷水)、喷雾降尘等专项施工方案，废水、废弃、粉尘等符合国家和地方政府环保要求和资源利用要求。

# 4工程勘察

## 4.1一般规定

4.1.2 本条所指的地质条件简单可合并勘察阶段，是指当地貌类型单一，围岩露头良好，地质界线清楚，水文地质条件单一，地下水补径排条件清楚，能够通过一次性勘察查清地质环境要素时，可合并勘察阶段。

4.1.3 矿山环境修复项目根据实际需要确定是否需要进行专门水文地质勘察工作，当岩溶发育、含水层多且岩组变化大、地质构造复杂，岩体透水性强等复杂水文地质条件且对包括地质灾害治理、含水层恢复治理、高挖方、高填方等矿山环境修复影响较大，一般工程勘察难以满足修复治理要求，应进行专门水文地质勘察。有些矿山修复工作需要进行含水层恢复治理，需要查明地下水的补径排条件，含水层隔水层的性质及分布，地下水水质，以便进行含水层恢复治理设计和施工。有些矿山修复治理，喷灌灌溉工程需要地下水，也需要进行供水水文地质勘察，确定水源水量水质等。是否进行专门水文地质勘察需根据实际情况确定。水文地质参数测定方法见表1。

表1 水文地质参数测定方法

| 参数 | 测定方法 |
| --- | --- |
| 水位 | 钻孔、探井或测压管观测 |
| 渗透系数、导水系数 | 抽水试验、注水试验、压水试验、室内渗透试验 |
| 给水度、释水系数 | 单孔抽水试验、非稳定流抽水试验、地下水位长期观测、室内试验 |
| 越流系数、越流因数 | 多孔抽水试验(稳定流或非稳定流) |

表1 水文地质参数测定方法（续）

| 参数 | 测定方法 |
| --- | --- |
| 单位吸水率 | 注水试验、压水试验 |
| 毛细水上升高度 | 试坑观测、室内试验 |

注：除水位外，当对数据精度要求不高时，可采用经验数值。

## 4.2地形测量

4.2.1 国务院批准自2008年7月1日启用我国的地心坐标系——2000国家大地坐标系统，过渡期8年～10年，故本标准要求首选使用该系统。其他坐标系如：矿山独立坐标系、城市坐标系等。

4.2.2 在采矿阶段形成的控制测量、地形测量成果以及卫星遥感及航摄影像资料、国家或有关部门设立的三角点、GNSS定位点、导线点、水准点等资料一般都会有较高的利用价值。在测量时充分利用上述成果可有效节约成本、控制工期。对测区原有的地形测量成果，经过实地踏勘比对，需要进行修测的，及时确定修测范围，并制订修测方案。需修测的面积超过本标准规定的应进行重测。

4.2.3 正常情况下宜超出矿山环境修复治理范围以外不小于 50 m。界线为高陡边坡时，成图范围应包括境界线以外1/2～2/3边坡高度的地带。界线为崩塌地段，成图范围应包括崩塌区周界外侧崩塌高度1倍～2倍的距离。

4.2.4 各类控制点埋石应简便易行且满足工程需要。

4.2.6 比例尺是地形测量的基本属性之一，也是用户对地形图精度和内容的要求。地形图的比例尺要求按设计阶段、施工阶段和特殊需求进行选用，用图特点、用图细致程度、设计内容和地形复杂程度是选择地形图比例尺的主要因素，如场地平整、土方测量应选用比例尺为1:500。

## 4.3矿山地质环境调查

4.3.2 收集资料的主要内容包含以下方面：矿山企业名称、位置、范围、相邻矿山的分布与概况；矿山建设规模及工程布局；矿区矿山设计生产能力、实际生产能力、设计生产服务年限；矿产资源储量、矿床类型与赋存特征；矿山开采历史和现状；矿山开拓、采区或开采阶段布置、开采方式（方法）、开采顺序、固体与液体废物的排放与处置情况；矿区社会经济概况、基础设施分布等。

4.3.4 地层岩性及构造调查包括岩土体结构组合类型、结构面发育程度、风化带及岩溶发育程度、覆盖层类型、厚度及特征，尤其是切穿矿场的断裂破碎带。矿区所处水文地质单元位置、补径排条件，矿床充水类型、充水特征，主要矿层（体）与当地侵蚀基准面及地下水的关系。矿床地质开采条件包括矿体层位、埋藏深度、厚度、产状、矿体延展范围、矿层（体）顶底板地层、岩性、产状。

4.3.5 矿山地质环境现状调查可采用表2内容进行。

表2 矿山地质环境现状调查表

| 矿山 基本 概况 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  | 市（州） 县 镇（乡） 村 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电 话 |  |  |  | 传真 |  |  | 坐标 |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿类 |  |  |  |  | 矿 种 |  |  |
|  | 企业规模 |  |  |  |  |  |  | 设计生产能力/104t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计服务年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山面积/Km2 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力/104t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 已服务年限 |  |  |  |  | 开 采 深 度/m |  |  |  |  |  |
|  | 建矿时间 |  |  |  |  |  |  | 生产现状 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采空区面积/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开采层位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿 占用 破坏 土地 | 露采场 |  |  |  |  | 排土场 |  |  |  |  | 固体废弃物堆 |  |  |  |  |  | 地面塌陷 |  |  |  |  |  | 总计 |  |  | 已治理面积/m2 |  |
|  | 数量/个 |  | 面积/m2 |  |  | 数量/个 |  | 面积/m2 |  |  | 数量/个 |  |  |  | 面积/m2 |  | 数量/个 |  | 面积/m2 |  |  |  | 面积/m2 |  |  |  |  |
|  | 占用土地情况/m2 |  |  |  |  | 占用土地情况/m2 |  |  |  |  | 占用土地情况/m2 |  |  |  |  |  | 破坏土地情况/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕 地 | 基本农田 |  |  |  | 耕 地 | 基本农田 |  |  |  | 耕 地 |  |  | 基本农田 |  |  | 耕 地 | 基本农田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它耕地 |  |  |  |  | 其它耕地 |  |  |  |  |  |  | 其它耕地 |  |  |  | 其它耕地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计/m2 |  |  |  |  | 小计/m2 |  |  |  |  |  |  | 小计/m2 |  |  |  | 小计/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地 |  |  |  |  | 林地 |  |  |  |  | 林地 |  |  |  |  |  | 林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它土地 |  |  |  |  | 其它土地 |  |  |  |  | 其它土地 |  |  |  |  |  | 其它土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计/m2 |  |  |  |  | 合计/m2 |  |  |  |  | 合计/m2 |  |  |  |  |  | 合计/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿固体废弃物排放 | 类 型 |  |  |  |  | 年排放量/104 m3 |  |  |  |  | 年综合利用量/104 m3 |  |  |  |  |  | 累计积存量/104 m3 |  |  |  |  |  | 主要利用方式 |  |  |  |  |
|  | 废石（土） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                         填表人：                       填表日期：

表2 矿山地质环境现状调查表（续）

| 含水层破 坏情 况 | 影响含水层的类型 |  |  | 区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km2 |  |  |  | 地下水位最大下降幅度/m |  |  |  |  |  | 含水层被疏干的面积/m2 |  |  |  |  | 受影响的对象 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形地貌景观破坏 | 破坏的地形地貌景观类型 |  |  | 被破坏的面积/m2 |  |  |  | 破坏程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修复的难易程度 |  |  |  |
| 采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况 | 种类 | 发生时间 | 发生 地点 | 规模 | 影响 范围/m2 | 体积 /m3 | 危 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 | 防治 情况 | 治理面积/m2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数 /人 |  | 受伤人数 /人 |  | 破坏房屋 /间 |  |  |  | 毁坏土地/m2 |  | 直接经济损失/万元 |  |  |  |  |  |
| 采矿引起的地面塌陷情 况 | 发生 时间 | 发生地点 | 规模 | 塌陷坑/个 | 影响 范围 /m2 | 最大长度 /m | 最大 深度 /m |  | 危 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 | 防治 情况 | 治理面积/m2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数/人 | 受伤人 数/人 |  |  | 破坏房 屋/间 |  |  | 毁坏土地/m2 |  | 直接经济损失/万元 |  |  |  |  |
| 采矿引起的地裂缝 情况 | 发生 时间 | 发生地点 | 数量/个 | 最大长度/m | 最大宽度/m | 最大深度/m | 走向 |  | 危 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 | 防治 情况 | 治理面积/m2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数/人 | 受伤人数/人 |  | 破坏房 屋/间 |  |  |  | 毁坏土地/m2 |  | 直接经济损失/万元 |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                         填表人：                       填表日期：

4.3.6 矿山地质环境现状图、矿山地质环境综合评价图内容可根据矿山地质环境问题和地质环境复杂程度确定,矿山地质环境复杂程度可参考表3、表4进行分级。

表3 井下开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要矿层（体）位于地下水位以下，矿坑进水边界条件复杂，充水水源多，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性强，补给条件好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系密切，老窿(窑)水威胁大，矿坑正常涌水量大于10000 m3/d，地下采矿和疏干排水容易造成区域含水层破坏。 | 1.主要矿层（体）位于地下水位附近或以下，矿坑进水边界条件中等，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性中等，补给条件较好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水有一定联系，老窿(窑)水威胁中等，矿坑正常涌水量3000 m3/d～10000 m3/d，地下采矿和疏干排水较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏。 | 1.主要矿层（体）位于地下水位以上，矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性差，补给条件差，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系不密切，矿坑正常涌水量小于3000 m3/d，地下采矿和疏干排水导致矿区周围主要充水含水层破坏可能性小。 |
| 2.矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱岩层或松散岩层发育，蚀变带、岩溶裂隙带发育，岩石风化强烈，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10 m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性差，矿山工程场地地基稳定性差。 | 2.矿床围岩岩体以薄-厚层状结构为主，蚀变带、岩溶裂隙带发育中等，局部有软弱岩层，岩石风化中等，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度5～10 m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性中等，矿山工程场地地基稳定性中等。 | 2.矿床围岩岩体以巨厚层状-块状整体结构为主，蚀变作用弱，岩溶裂隙带不发育，岩石风化弱，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5 m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性好，矿山工程场地地基稳定性好。 |
| 3.地质构造复杂，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有活动断裂，导水断裂带切割矿层(体)围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性强，对井下采矿安全影响巨大。 | 3.地质构造较复杂，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，并切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水断裂带的导水性较差，对井下采矿安全影响较大。 | 3.地质构造简单，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）和围岩覆岩，断裂带对采矿活动影响小。 |
| 4.现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多，危害大。 | 4.现状条件下矿山地质环境问题的类型较多，危害较大。 | 4.现状条件下矿山地质环境问题的类型少，危害小。 |
| 5.采空区面积和空间大，多次重复开采及残采，采空区未得到有效处理，采动影响强烈。 | 5.采空区面积和空间较大，重复开采较少，采空区部分得到处理，采动影响较强烈。 | 5.采空区面积和空间小，无重复开采，采空区得到有效处理，采动影响较轻。 |
| 6.地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，地面倾向与岩层倾向基本一致。 | 6.地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，不利于自然排水，地形坡度一般为20°～35°，相对高差较大，地面倾向与岩层倾向多为斜交。 | 6.地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差小，地面倾向与岩层倾向多为反交。 |
| 注：采取就上原则。前6条中只要有一条满足某一级别，应定为该级别。 |  |  |

表4 露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 1.采场矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积大，采场进水边界条件复杂，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好，采场正常涌水量大于10000 m3/d；采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏。 | 1.采场矿层（体）局部位于地下水位以下，采场汇水面积较大，与区域含水层或地表水联系较密切，采场正常涌水量3000 m3/d～10000 m3/d；采矿和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏。 | 1.采场矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于3000 m3/d；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏。 |
| 2.矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育，存在饱水软弱岩层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10 m、稳固性差，采场岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾软弱结构面或危岩发育，易导致边坡失稳。 | 2.矿床围岩岩体结构以薄到厚层状结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，残坡积层、基岩风化破碎带厚度5 m～10 m、稳固性较差，采场边坡岩石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳。 | 2.矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5 m、稳固性较好，采场边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定。 |
| 3.地质构造复杂。矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有全新世活动断裂，导水断裂切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带）或沟通地表水体，导水性强，对采场充水影响大。 | 3.地质构造较复杂。矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割矿层（体）围岩、覆岩和含水层（带），导水性差，对采场充水影响较大。 | 3.地质构造较简单。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造较不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小。 |
| 4.现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多、危害大。 | 4.现状条件下，矿山地质环境问题的类型较多、危害较大。 | 4.现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小。 |
| 5.采场面积及采坑深度大，边坡不稳定易产生地质灾害。 | 5.采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害。 | 5.采场面积及采坑深度小，边坡较稳定，不易产生地质灾害。 |
| 6.地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向。 | 6.地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水条件一般，地形坡度一般20° ～35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交。 | 6.地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡。 |
| 注：采取就上原则。前6条中只要有一条满足某一级别，应定为该级别。 |  |  |

## 4.4 地质灾害勘察

Ⅰ 滑坡勘察

4.4.1 拟建工程场地附近存在滑坡或有滑坡可能，如危及工程安全，也应进行滑坡勘察。这是因为，滑坡是一种对工程安全有严重威胁的不良地质作用和地质灾害，可能造成重大人身伤亡和经济损失，产生严重后果。考虑到滑坡勘察的特点，故本条指出，应进行专门的滑坡勘察。

4.4.3 滑坡勘察，布置适量的探井以直接观察滑动面，并采取包括滑面的土样，是非常必要的。动力触探、静力触探常有助于发现和寻找滑动面，适当布置动力触探、静力触探孔对搞清滑坡是有益的。滑坡勘察的工作量，由于滑坡的规模不同，滑动面的形状不同，很难做出统一的具体规定。因此，应由勘察人员根据实际情况确定。

4.4.4 有些滑坡勘察对地下水问题重视不足，如含水层层数、位置、水量、水压、补给来源等未搞清楚，给整治工作造成困难甚至失败。

4.4.6 试验宜采用与滑动条件相类似的方法，如快剪、饱和快剪等。当用反分析方法检验时，应采用滑动后实测主断面计算。对整在滑动的滑坡，稳定系数Fs可取0.98～1.00，对处在暂时稳定的滑坡，稳定系数Fs可取1.00～1.05。可根据经验，给定c、φ中的一个值，反求另一值。

4.4.7 滑坡推力计算，是滑坡治理成败以及是否经济合理的重要依据，也是对滑坡的定量评价。因此，计算方法和计算参数的选取都应十分慎重。GB 50007采用的滑坡推力计算公示，是切合实际的。

4.4.8 应按本条规定考虑诸多影响因素。当滑动面为折线形时，滑坡稳定性分析，需计算稳定安全系数。当滑坡体内地下水已形成统一水面时，应计入浮托力和动水压力。

Ⅱ 危岩和崩塌勘察

4.4.11、4.4.12 危岩和崩塌的涵义有所区别，前者是指岩体被结构面切割，在外力作用下产生松动和塌落，后者是指危岩的塌落过程及产其物。矿山修复过程中，应判定山体的稳定性，查明是否存在危岩和崩塌。如不进行危岩和崩塌勘察，会给后期矿山修复施工过程造成影响和损失。

4.4.13 危岩和崩塌勘察的主要方法是进行工程地质测绘和调查，着重分析研究形成崩塌的基本条件，这些条件包括：

1 地形条件：斜陡高坡是形成崩塌的必要条件，规模较大的崩塌，一般产生在高度大于30 m，坡度大于45°的陡峻斜坡上；而斜坡的外部形状，对崩塌的形成也有一定的影响；一般在上陡下缓的凸坡和凹凸不平的陡坡上易发生崩塌；

2 岩性条件：坚硬岩石具有较大的抗剪强度和抗风化能力，能形成陡峻的斜坡，当岩层节理裂隙发育，岩石破碎时易产生崩塌；软硬岩石互层，由于风化差异，形成锯齿状坡面，当岩层上硬下软时，上陡下缓或上凸下凹的坡面亦易产生崩塌；

3 构造条件：岩层的各种结构面，包括层面、裂隙面、断层面等都是抗剪性较低的、对边坡稳定不利的软弱结构面。当这些不利结构面倾向临空面时，被切割的不稳定岩块易沿结构面发生崩塌；

4 其他条件：如昼夜温差变化、暴雨、地震、不合理的采矿或开挖边坡，都能促使岩体产生崩塌。

4.4.14 危岩的监测可通过下列步骤实施：

1 对危岩及裂隙进行详细编录；

2 在岩体裂隙主要部位要设置伸缩仪，记录其水平位移量和垂直位移量；

3 绘制时间与水平位移、时间与垂直位移的关系曲线；

4 根据位移随时间的变化曲线，求得移动速度。

4.4.15 危岩和崩塌区的岩土工程评价应在查明形成崩塌的基本条件的基础上，圈出可能产生崩塌的范围和危险区，评价作为工程场地的适宜性，并提出相应的防治对策和方案的建议。

Ⅲ 泥石流勘察

4.4.16 泥石流对工程威胁很大，泥石流问题若不在前期发现和解决，会给以后的工作造成被动或在经济上造成损失。

4.4.17 泥石流虽然有其危害性，但并不是所有泥石流沟谷都不能作为工程场地，而决定于泥石流的类型、规模，目前所处的发育阶段，爆发的频繁程度和破化程度等，因而勘察任务应认真做好调查研究，做出确切的评价，正确判定作为工程场地的适宜性和危害程度，并提出防治方案的建议。

4.4.18 泥石流勘察在一般情况下，不进行勘探或测试，重点是进行工程地质测绘和调查。测绘和调查的范围应包括沟口至分水岭的全部地段，包括泥石流的形成区、流通区和堆积区。

泥石流堆积物的性质、结构、厚度、固体物质含量百分比，最大粒径、流速、流量、冲积量和积淤量等指标，是判定泥石流类型、规模、强度、频繁程度、危害程度的重要标志，同时也是工程设计的重要参数。

4.4.19 泥石流地区工程建设适宜性评价，一方面应考虑道泥石流的危险性，确保工程安全，不能轻率地将工程设在有泥石流影响的地段；另一方面也不能认为凡属泥石流沟谷均不能兴建工程，而应根据泥石流的规模、危害程度等区别对待。

1考虑到Ⅰ1类和Ⅱ1类泥石流沟谷规模大，危害性大，防治工作困难且不经济，故不能作为各类工程的建设场地；

2对于Ⅰ2类和Ⅱ2类泥石流沟谷，一般地说，以避开为好，故作了不宜作为工程建设场地的规定，当必须作为建设场地时，应提出综合防治措施的建议；

3对于Ⅰ3类和Ⅱ3类泥石流沟谷，由于其规模及危害性均较小，防治也较容易和经济，堆积扇可作为工程建设场地。

Ⅳ 采空区勘察

4.4.21 矿山修复是针对已结束开采的矿区，因此涉及的采空区均属于老采空区。对老采空区应查明采空区的范围、埋深、充填情况和密实程度等，评价其上覆岩层的稳定性。

4.4.22 采空区勘察主要通过搜集资料和调查访问，必要时辅以物探、勘探和地表移动的观测，以查明采空区的特征和地表移动的基本参数。

4.4.25 根据地表移动特征、地表移动所处阶段和地表移动、变形值的大小等进行采空区场地的建筑适宜性评价。

4.4.26 小窑一般是手工开挖，采空范围较窄，开采深度较浅，一般多在50 m深度范围内，但最深也可达200 m～300 m，平面延伸达100 m～200 m，以巷道采掘为主，向两边开挖支巷道，一般呈网格状分布或无规律，单层或2层～3层重叠交错，巷道的高宽一般为2 m～3 m，大多不支撑或临时支撑，任其自由垮落。

小窑采空区稳定性评价，首先是根据调查和测绘圈定地表裂缝、塌陷范围，如地表尚未出现裂缝或裂缝尚未达到稳定阶段，可参照同类型的小窑开采区的裂缝角用类比法确定。其次是确定安全距离。地表裂缝或塌陷区属不稳定阶段，建筑物应予避开，并有一定的安全距离。安全距离的大小可根据建筑物等级、性质确定，一般应大于5 m～15 m。

## 4.5专项工程勘察

Ⅰ 尾矿库勘察

4.5.1 尾矿库为重大危险源、污染源，国内外尾矿堆积坝溃坝事故屡见不鲜，造成的损失触目惊心。为防范尾矿库安全环保事故的发生，动态掌握尾矿坝的稳定性，确保尾矿库的安全正常运行，在尾矿库建设、运行、改建扩建、回采和闭库过程中，符合现行GB39496及其他相关规定，从尾矿库的安全管理和相关规范均对尾矿库的勘察和运营做了严格的规定，因此一座尾矿库从建库、运营、闭库至少完成三次岩土工程勘察工程，因此本条规定应以收集资料为主，钻探、槽探、原位测试和工程物探为辅的方法。

4.5.2 本条规定所收集的资料与修复治理相关的基础性资料，其中收集堆积坝历史隐患、险情及治理情况，主要原因是部分隐患不可能一次性根治，经治理后得以缓解。了解曾经出现的隐患，为有针对性制定勘察方案提供依据。

4.5.3 尾矿库闭库后尾矿库干涸的沉积滩上，应按闭库设计要求有计划的逐步实施土地复垦或修复治理，根据勘察提供的干滩面积和水域面积设计进行调洪演算后，提出修复治理方案。

洪水是影响尾矿库稳定性的重要因素，因此修复治理前应查明排洪系统的排洪能力，并对破损的排洪的系统进行修复。

生长在矿区、成矿作带、重金属污染区域上的植物对重金属污染具有较强的耐性，因此对矿区废弃地或尾矿库上生长的植物进行调查是寻找重金属耐性植物的有效途径之一。

尾矿库的修复治理类型包括无覆土复垦和覆土复垦两类，覆土法是目前国内治理尾矿库常用的措施，因此应选择后理的土源地，不能因修复尾矿库而坏了其他地段的生态环境。

4.5.4 在坝体出现裂缝、沉陷、坍塌、管涌或流土等安全隐患现象时或尾矿库发育有不良地质作用如滑坡、崩塌、泥石流时，可能会威协到尾矿库的整体安全，在生态修复前应予以治理，必然要求进行勘察工作，其勘察工作需要按现行规范GB 50547的相关要求进行专项勘察，本条规定与4.5.6条规定是内在一致的。

渗透系数的大小决定尾矿保水性能的大小，一般尾矿的渗透系数较大，保水性能较差，查明尾矿的渗透系数对于选择生态修复的植物种类也是非常必要的。

4.5.5 采矿废弃物酸化是全世界范围内一个较为普遍的现象，大部分有色金属矿山的地层都含有各种类型的金属硫化物，含硫尾矿的氧化是尾矿库酸化污染的根源。金属硫化物在采矿活动中与空气接触发生氧化作用，从而生成硫酸，较低的PH值使可溶性盐类含量增加，极端酸性及盐分直接伤害植物，导致植物酶系统的失活，细胞膜受损害，抑制植物的呼吸作用和根系对水分和营养元素的吸收。酸化层的形成造成土壤板结，严重阻碍植物根系的向下穿透从而影响土壤的熟化。酸化还会影响有机质分解、养分的释放和保持，在酸化环境中土壤的交换能力降低，导致植物所需要的大量元素和其他微量元素严重不足，甚至破坏整个生态系统；尾矿库对于植物而言是一个非常恶劣的生长环境，因为它存在许多限制植物生长的因素，尤其是高浓度残留的重金属、大量营养元素（如N、P）缺乏，不适宜自然植被生长，因此本条规定室内试验需要查明pH值及重金属含量。

4.5.6 尾矿库除需要进行运行期勘察和闭库勘察之外，根据尾矿运行的实际状况，可能还需要进行扩建和改建勘察、尾矿回采专项勘察、在线监测专项勘察及隐患治理专项勘察，这些勘察工作的具体要求在《尾矿堆积坝岩土工程技术标准》GB 50547均有较为明确的规定。

Ⅱ 边坡勘察

4.5.8 本条规定了边坡勘察应查明的主要内容。根据边坡的岩土成分，可分为岩质边坡和土质边坡，土质边坡的主要控制因素是土的强度，岩质边坡的主要控制因素一般是岩体的结构面。无论何种边坡，地下水的活动都是影响边坡稳定的重要因素。进行边坡工程勘察时，应根据具体情况有所侧重。

4.5.9 对于岩质边坡，工程地质测绘是勘察工作首要内容，本条指出三点：

1着重查明边坡的形态和坡角，这对于确定边坡类型和稳定坡率是十分重要的；

2着重查明软弱结构面的产状和性质，因为软弱结构面一般是控制岩质边坡稳定的主要因素；

3测绘范围不能仅限于边坡地段，应适当扩大到可能对边坡稳定有影响的地段。

4.5.10 对岩质边坡，勘察的一个重要工作是查明结构面。有时，常规钻探难以解决问题，需辅用一定数量的探洞，探井，探槽和斜孔。

4.5.12 正确确定岩土和结构面的强度指标，是边坡稳定分析和边坡设计成败的关键。岩土强度室内试验的应力条件应尽量与自然条件下岩土体的受力条件一致。对控制性的软弱结构面，宜进行原为剪切试验，室内试验成果的可靠性较差；对软土可采用十字板剪切试验。

4.5.13 实测是重要的，但更要强调结合当地经验，并宜根据现场坡角采用反分析验证。岩土性质有时有“蠕变”，强度可能随时间而降低，对于永久性边坡应予注意。

4.5.14 不同边坡有不同的破坏模式，如果破坏模式选错，具体计算失去基础，必然得不到正确结果。破坏模式有平面滑动、圆弧滑动、锲形体滑落、倾倒、剥落等，平面滑动又有沿固定平面滑动和沿倾角滑动等。图解分析法需在大量的节理裂隙调查统计的基础上进行。将结构面调查统计结果绘成等密度图，得出结构面的又是方位。在赤平极射投影图上，根据优势方位结构面的产状和坡面投影关系分析边坡的稳定性。

Ⅲ 排土场勘察

4.5.16 排土场的等级划分是排土场安全标准确定的重要依据，但排土场分级又是一个复杂的过程，需要考虑各方面因素，除了考虑排土场堆置高度和堆存容积外，还需要考虑场地条件的因素，特别是需要考虑周边环境因素及排土场堆排前自然条件下的灾害发生可能性。

现行规范《冶金矿山排土场设计规范》GB 51119和《有色金属矿山排土场设计标准》GB 50421中关于排土场等级划分标准不一致，比较而言，《有色金属矿山排土场设计标准》GB 50421中排土场等级划分更加严格、划分标准更高。考虑到目前国家在安全方面的要求十分严格，因此，本标准从安全角度出发，选用了《有色金属矿山排土场设计标准》GB 50421中排土场的划分标准。

4.5.19 本条中，勘探线、勘探点间距参照现行规范GB 50547进行了相应规定。勘探线间距只规定了下限，是因不论坝长多少，都应至少布设3条勘探线，所以不规定上限。

4.5.24 排土场的稳定性取决于其本身的地质结构、地基及堆积物料的力学性质以及地下水渗流场的分布、动力荷载的大小等多方面的因素。本条提出的稳定性计算工况仅考虑重力、降雨和地下水、地震或爆破振动影响确定为自然工况、降雨工况和地震工况三种。考虑到地震和降雨同时出现的概率极小，同时在稳定性安全系数的设定时已经考虑了排土场破坏效果及其严重性，认为地震和降雨因素不组合更符合实际工程特征；当露天采场边坡上部为排土场时，应进行爆破震动工况分析；排土场影响范围内如存在重要设施，其附加荷载也应考虑。

4.5.25～4.5.27 基于对国内外露天矿山排土场的综合调查分析表明，排土场潜在失稳模式有三种，即沿排土体-原始山体表面接触带滑动、排土本体（内部）近程滑动和排土场基础滑动。

当破坏模式为沿表土-基岩界面或排土体-地基界面折线破坏时，可采用传递系数法、简化简布法或强度折减法等进行稳定性计算；当破坏模式为沿表土-基岩或排土体-地基的单一平面破坏时，可采用简化毕肖普法、传递系数法、改良圆弧法或强度折减法等进行稳定性计算；排土体（内部）近程滑动及排土场地基软弱层滑动面多为圆弧状或似圆弧状，因此，可采用瑞典圆弧法、摩根斯坦-普利斯法、简化毕肖普法等进行稳定性计算；当破坏模式为圆弧破坏时，可采用瑞典圆弧法、摩根斯坦-普利斯法、简化毕肖普法、斯宾塞法或强度折减法等进行稳定性计算。

4.5.28 瑞典圆弧滑动法，又称整体圆弧法，是由瑞典的彼得森于1915年提出，广泛用于实际工程，是条分法中最古老而又最简单的方法，是极限平衡法的一种常用分析法。该法假定土体滑动面呈圆弧形，并不考虑条块间有力的作用，其稳定性系数计算值偏小，相关统计，其误差可达10%～15%。改良圆弧法是对瑞典圆弧法的研究和改进，也不考虑条块间作用力。而简化毕肖普法、简化简布法、摩根斯坦-普利斯法、斯宾塞法、传递系数法等均考虑了条块间作用力，强度折减法是基于有限元数值分析法的一种稳定性计算方法，强度折减法稳定性计算值是基于边坡岩土体内部应力场确定的，故计及条块间作用力的极限平衡法和强度折减法稳定性系数计算值相对均较大。因此，本条针对是否计及条块间作用力，对不同的稳定性计算方法给出了相应的安全系数规定值，这是比较符合实际的。

# 5 工程设计

## 5.2 地质灾害防治工程

5.2.2 滑坡规模分级、危害等级按现行规范GB/T 32864执行。

5.2.5 采空区治理范围除包括对拟建工程有影响的地下采空区外，还包括与之相伴生的地裂缝及塌陷坑。

采空区治理效果检测是确保工程质量及运营安全的重要环节，它与采空区的勘察、设计及施工共同构成采空区治理的一个完整系统。

1 钻探是最直观、最有效的检测方法，通过对钻探过程中的埋钻、掉钻、进尺快慢、循环液消耗、岩土体完整程度等情况的分析对比，对采空区治理效果进行评价；

2 对钻孔取芯所得的浆液结石体，按现行有关规范进行室内无侧限抗压强度测试；

3 注浆检测时，浆液一般采用纯水泥浆，根据注入浆量的多少，评价采空区处治效果；

4 物探、孔内电视等为采空区处治效果的辅助检测方法，可参考使用。

5.2.7 封闭法一般适用于分散、孤立、不连续的小型采空区或顶板稳固的规模稍大采空区；崩落法适用于地表允许陷落的采空区；充填法适用于地表不允许陷落、有可充空间且有经济的充填料来源的中大规模采空区；加固法适用于地表有需要保护的建构筑物而充填法不能满足对地表稳定性要求时。

充填法可分为干式充填、水力充填、胶结充填、注浆充填、开挖回填等。治理设计应根据工程特点及目的要求、采矿有关资料、采空区地质条件、开采现场施工条件等综合确定。

1 干式充填是用矿车、皮带机、气力或其他运输机械输送干充填料（废石、砂石、干尾矿、粉煤灰等）辅以人工作业充填采空区。干式充填法工艺较为繁杂，劳动力需求大，对作业安全要求较高。

2 干式充填一般应满足下列条件：

1）为了使充填工作能延续进行，应有充分的充填料和储存场地，填料不能有太高的含硫量和放射性物质，含泥量亦不宜超过15% 。

2）充填料井的位置应选择在便于运输和稳固地层中。井口应加固并装上格筛，使填料尺寸不至于过大。井口下部宜装有闸门，以策安全和延续放料。

3）充填时宜有序分层装填，层间可视情况铺垫人工织物或荆巴、柴棍类填充物，以增加填料稳定性。

4）在回采区中可用人工隔离墙替代自然间柱，宜利用钢筋混凝土假巷替代底柱和用水泥砂浆垫板作底板，以减少矿物贫化。

5）加强采场内通风，如有氡气析出应将氡气浓度降至对人体无害标准。

3 气力充填又称风力充填，干式充填方法之一。气力充填是一种利用空气流作为输送动力，在管道中搬运粉粒状固体物料进行充填的一种方法。气力充填具有充填带密实性好、护巷带窄、强度高、对充填材料性能要求不高且充填系统简单等特点。

4 水力充填法是采用水力输送方式、通过充填管路将充填料送入采空区进行充填的充填方法法。水力充填主要特点是将充填材料借助水力充入地下采空区，其充填料的输送浓度较低，一般在60％～70％，需要在采场大量脱水；且由于采用管道输送，故对充填料的最大粒径有所限制,否则管道易被堵塞。常用的水力充填材料有尾矿、碎石、砂卵石、工业废渣等。但由于采用水力充填采空区时需消耗大量充填材料，充填工艺复杂，排水费用高、充填量小，充填体强度不高，全部人工操作，需砌筑溜矿井和人行滤水井构筑混凝土隔墙，铺设混凝土底板，输送时易造成输送管路堵塞、输送成本高等缺点，应用范围受到较大限制。

5 胶结充填又可分为块石胶结充填、分级尾砂胶结充填、全尾砂胶结充填、膏体尾砂胶结充填。块石胶结充填，利用块石或井下掘进废石作为充填骨料，充填于采空区，通过浇筑水泥砂浆填充块石间隙将其胶结成一个整体，以控制矿山地压、防止地表塌陷。脱泥尾砂胶结充填法用水泥或水泥代用品与脱泥尾砂或砂石配制成胶结性物料充填采空区。

1） 块石胶结充填法实质上是向采空区充填废石，同时按一定配比注入水泥砂浆或水泥浆，使料浆包裹废石形成胶结充填体。或者将块石与水泥砂浆按照一定的配比分别输送至井下，同时同点下放到采空区自行混合形成胶结体；分层充填是废石经采场充填井下放到充填工作面，用电耙或铲运机平场后，再用胶结料浆浇面以减少矿石损失和贫化。块石砂浆胶结充填的块石粒径一般小于 300 mm，砂浆为尾砂浆或细砂浆。它与尾砂胶结充填相比，可节约水泥 60%，降低成本近 50%，而同龄期抗压强度可提高 1倍～2 倍。块石胶结充填由于块石与砂浆分开输送，利用砂浆的穿透性固结块石，无需搅拌，其充填体强度接近于混凝土胶结充填强度，但与混凝土胶结充填相比，充填效率大大提高，工艺更为简单，工人劳动强度大大降低。

2） 分级尾砂是全尾砂通过旋流器分级去泥后的产物。分级尾砂充填技术是将磨矿细度较大的全尾砂分级去泥后掺拌适量的水泥使用，以此来使充填材料具有较好的沉降、渗透、脱水、凝固、强度等性能。水泥和分级尾砂混合料浆作为充填材料充入采空区，其物理力学性质受多种因素制约，通常需进行一系列相关物理性能试验来掌握其各种性质，为采场充填提供必要的技术参数。

3） 高浓度全尾砂胶结充填骨料利用选厂不分级全尾砂。所谓高浓度是指全尾砂在静水中沉降的最大浓度。其重量浓度高低取决于全尾砂比重、粒度大小与组成及压缩层厚度。而体积浓度则主要取决于颗粒大小与组成。胶凝材料主要是水泥或其代用品如矿渣、干排粉煤灰等工业废渣。借助管道自流输送其质量浓度为70%～75%，体积浓度43%～50%，充填倍线为3～4，采场脱水量为3%～6%。高浓度(质量浓度为70%以上)全尾砂胶结充填，是以物理化学和胶体化学的理论为基础，直接采用选厂的尾砂浆，经高效浓密机和真空过滤机两段脱水获取湿尾砂，应用带破拱架的振动放矿装置和强力机械搅拌装置，将全粒级尾砂与适量的水泥和水合成高浓度的均质胶结充填料，以管路输送宾汉流体的方式充入采场。尾砂流量、水泥流量、加水量和混合料的质量浓度等参数均由微机处理系统自动检测。全尾砂胶结充填的尾砂利用率达到 95%以上。

4） 膏体尾砂胶结充填法，是将尾砂或其它用作充填的骨料经浓密机浓缩和真空过滤机过滤后，形成浓度达 85%左右的膏体，用往复式活塞泵经管道以结构流形式压送到待充地点。水泥的添加方式通常有两种，其一是将水泥制成砂浆后在井下泵站内添加，其二是在膏体出口前约 30 m处安装一个45°角的喷射头，由压风吹入干水泥，使之与膏体混合。

充填骨料为全尾矿砂，添加絮凝剂处理后形成高浓度底流砂浆，胶凝材料为水泥或水泥代用品，选厂尾砂浆经渣浆泵扬送至深锥浓密机，浓密机中的全尾砂浆存储一段时间后通过仓体顶部阶梯阀排出上部清水，以进一步提高放砂浓度。开启仓底均质活化造浆装置，并在放砂过程中间歇性地对高浓度全尾砂浆进行全仓扰动，在降低风耗的同时实现高浓度稳态放砂。水泥通过散装粉料罐车运送至充填站，压风卸入灰仓中。通过螺旋输送机和电子计量秤，将水泥卸入搅拌设备与全尾砂混合。同时，根据充填需要添加适量调浓水。浓密全尾砂浆、水泥和水在高速柔性搅拌机中经活化搅拌制备成合格的膏体充填料浆，制备好的膏体充填料浆经充填泵和井下管网系统输送至采场。经深锥浓密机脱水后制备成高浓度尾砂浆，由浓密机底流泵输送至充填料搅拌制备系统。胶凝材料由水泥仓经微粉秤计量输送至充填料搅拌系统。充填料浆需要的水来自尾砂浆自带的水。充填站调浓水经流量计精准计量后输送至充填料搅拌制备系统。尾砂浆与水泥的给料量通过自动控制系统精确控制，尾砂浆、水泥在膏体搅拌机中搅拌形成膏体料浆，经充填泵和管路输送至井下采空区。

6 不稳定或相对稳定的采空区可用注浆法修复治理，注浆设计应依据采空区形成时间、埋深、采厚、采矿方法、顶板或覆岩岩性及其力学性质、工程地质及水文地质条件等进行。

注浆充填法系指向采空区的垮落、断裂带注入具有充填、胶结性能的浆液材料，以便充填其裂隙和空洞。对于地质条件复杂、多层采空区分布、勘察精度低、施工经验较少的地区，在施工前应进行现场注浆试验。

7 强夯法应根据采空区的覆岩强度、完整性及埋深等，参照现行规范JGJ79选用合适的夯击能和夯击遍数，并根据现场试验确定。

8 挖方规模较小、易开挖且周边环境条件简单的采空区可用开挖回填法进行修复治理。

## 5.3 削填方工程

矿山环境修复工程中涉及的土石方工程一般为削方和填方工程。削填方设计目的是消除或减低崩塌、滑坡等地质灾害的影响，整治地形地貌，与矿山周围环境相协调。如削填方工程后尚需作为其它工程目的使用，设计时尚应遵循工程目的所需的相关规范要求。削填方工程可与坡面防护、绿化、排水等工程共同设计施工。

5.3.1 削方工程

边坡稳定性验算满足要求时，单级放坡高度土质边坡也可大于8 m，但考虑施工便利，一般不宜大于10 m；当边坡坡度小于25︒时，分级放坡高度可根据实际情况适当放宽。机械设备需在分级坡台处施工时，平台宽度一般不宜小于5 m。

5.3.4 填方工程的压实系数按不小于0.92（轻击击实试验）考虑，是基于地形地貌整治及边坡稳定性等情况考虑，未考虑填方后作为其它地基使用。如受环境条件限制，填方工程的材料采用易风化的软质岩石作为填筑材料时，应采用风化后土料的物理力学性质参数进行边坡稳定性分析计算。如仅对坑、塘等地势低洼处或场地回填平整进行填方施工，不涉及边坡安全及对沉降变形要求不高时，对回填指标参数、机械设备性能等也可不做要求。

分级填筑时考虑机械设备要在平台上施工，平台宽度一般不宜小于5 m。

填方施工方法不限于分层压实，还包括强夯等夯实工艺，设计施工时可根据实际施工条件和要求，选用分层压实、强夯等合适的工艺方法。

为避免填土与排水层界面处可能会形成软弱滑动面导致上部填土滑动，排水层顺坡方向长度不宜大于30 m，否则应分台阶设置排水层，使压实填土与排水层紧密接触，形成整体，避免压实填土层向下滑动。

## 5.4 排灌工程

5.4.6 灌溉设计保证率，可根据当地自然条件、作物组成及灌溉方式等因素按表5确定，灌溉水利用系数应根据灌溉方式，按表6确定。

表5 灌溉设计保证率

| 灌溉方式 | 地区 | 作物种类 | 灌溉设计保证率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面灌溉 | 干旱地区或水资源紧缺地区 | 以旱作物为主 | 50～75 |
|  |  | 以水稻为主 | 70～80 |
|  | 半干旱、半湿润地区或水资源不稳定地区 | 以旱作物为主 | 70～80 |
|  |  | 以水稻为主 | 75～85 |
|  | 湿润地区或水资源丰富地区 | 以旱作物为主 | 75～85 |
|  |  | 以水稻为主 | 80～95 |
|  | 各类地区 | 牧草和林地 | 50～75 |
| 喷灌、微灌 | 各类地区 | 各类作物 | 85～95 |

表6 灌溉水利用系数

| 灌溉方式 | 灌溉水利用系数 |
| --- | --- |
| 渠道灌区 | ≥0.7 |
| 管道输水灌区 | ≥0.8 |
| 井灌区 | ≥0.8 |
| 喷灌区 | ≥0.8 |
| 微喷灌区 | ≥0.85 |
| 滴灌区 | ≥0.90 |

作物经济效益较高或灌区规模较小的地区，宜选用表中较大值；作物经济效益较低或灌区规模较大的地区，宜选用表中较小值。

5.4.8 应根据水资源条件及综合利用要求，经技术经济比较，选用塘坝工程、高位水池、排水泵站、机井或不同组合形式的水源工程。山区、丘陵地区宜设置高位水池，利用地形落差进行静压输水灌溉。

塘坝：主要为露天采场和采空区塌陷而成的平塘，蓄水量一般为1000 m3～100000 m3。塘坝有效容积可按灌溉总用水量或多年平均来水量的50%确定。

高位水池：利用地形再适当高地上修筑的储水构筑物，保证灌溉系统供水水量及水压要求。

5.4.15 计划湿润层深度宜根据当地灌溉试验资料确定。无试验资料时，粮食、棉花、油料作物宜取0.4 m～0.6 m，蔬菜宜取0.2  m～0.3 m，果树宜取0.8 m～1.0 m。

土壤适宜含水率上下限应根据当地灌溉试验资料确定。无试验资料时，上限宜为田间持水率的85%～95%，下限宜为田间持水率的60%～70%，粮食、棉花、油料作物和果树宜取小值，蔬菜和保护地作物宜取大值。

5.4.17～5.4.20 灌溉渠道一般分为固定渠道和临时渠道两大类。固定渠道由干渠、支渠、斗渠、农渠四级组成，农渠以下为临时渠道，分为毛渠和灌水沟两级灌水渠道。

轮灌的主要特点是水量集中、输水时间短，所需渠道断面较大，因此干渠、斗渠一般不按轮灌方式设计。支渠只有当水面比降小，水流泥沙含量高，容易产生淤积，需要增加输水流量或缩短灌溉周期时才按轮灌方式设计，且需经技术经济比较后确定。

5.4.22～5.4.23 高寒地区及季节性冻土地区管道基础冻胀对管道危害很大，尤其对非金属管道破坏尤其严重。管道应埋设在冻土层以下，当冻土层深度大于1.5 m时，管顶覆土可小于冻土深度，冬季时放空管道。为保证管道系统安全与稳定，管顶覆土厚度不应小于0.7 m。

经济流速是根据管道造价和运行费用之和最小而确定的，因此管道流速一般不应超出此范围。

5.4.26 土地平整可提高灌水均匀度，提高灌水效率，实现节水灌溉。是田间工程建设中非常重要和关键的内容，是提高地面灌溉效果的主要工程措施。

5.4.27 低压管道输水灌溉是我国发展较快的节水灌溉方式，是利用管道输水，灌水沟畦、格田直接受水的灌溉方式，是灌水沟畦、格田与管道的组合灌溉系统。因此管道系统的布置，应与灌水沟畦与格田的形式、规格相适应，并满足灌水沟畦与格田的技术要素要求。

5.4.28～5.4.30 喷灌工程风速条件下喷洒水利用系数见表7，各类土壤的允许喷灌强度见表8，定喷式喷灌系统喷灌均匀系数不应低于0.75，行喷式喷灌系统不应低于0.85，喷灌系统设计日灌水时间宜按表10选取，选用低压喷头可降低系统能耗，低仰角喷头可减少喷射水流受风或树冠的影响。

表7 风速条件下喷洒水利用系数

| 风速（m/s） | 喷洒水利用系数 |
| --- | --- |
| <3.4 | 0.8～0.9 |
| 3.4～5.4 | 0.7～0.8 |

注：湿润地区取大值，干旱地区去小值。

表8 各类土壤的允许喷灌强度（mm/h）

| 土壤类别 | 允许喷灌强度（mm/h） |
| --- | --- |
| 砂土 | 20 |
| 砂壤土 | 15 |
| 壤土 | 12 |
| 壤黏土 | 10 |
| 黏土 | 8 |

喷灌的雾化指标可按下列公式计算，并应符合表9的规定。

Wh=hpd                   （1）

式中：—喷灌的雾化指标；

—喷头的工作压力水头（m）；

—喷头主喷嘴直径（m）。

表9 不同作物的适宜雾化指标

| 作物种类 | hp/d |
| --- | --- |
| 蔬菜及花卉 | 4000～5000 |
| 粮食作物、经济作物及果树 | 3000～4000 |
| 饲料草作物、草坪 | 2000～3000 |

表10 喷灌系统设计日灌水时间（h）

| 喷灌系统类型 |  | 设计日灌水时间（h） |
| --- | --- | --- |
| 固定管道式 | 农作物 | 12～20 |
|  | 园林 | 6～12 |
|  | 运动场 | 1～4 |
| 半固定管道式 |  | 12～18 |
| 移动管道式 |  | 12～16 |
| 定喷机组式 |  | 12～18 |
| 行喷机组式 |  | 14～21 |

5.4.32 微灌的高效节水、小型化特点，对于水资源缺乏且干旱少雨地区，开发利用细小水源，解决分散小面积农田灌溉，更具有实际意义，是一种值得推广的节水灌溉技术，微灌灌水器堵塞评价可按表11执行。

表11 微灌灌水器堵塞评价

| 水质分析指标 | 单位 | 堵塞的可能性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低 | 中 | 高 |
| 悬浮物固体物 | mg/L | <50 | 50～100 | >100 |
| 硬度 | mg/L | <150 | 150～300 | >300 |
| 不溶固体 | mg/L | <500 | 500～2000 | >2000 |
| PH值 |  | 5.5～7.0 | 7.0～8.0 | >8.0 |
| Fe含量 | mg/L | <0.1 | 0.1～1.5 | >1.5 |
| Mn含量 | mg/L | <0.1 | 0.1～1.5 | >1.5 |
| H2S含量 | mg/L | <0.1 | 0.1～1.0 |  |

## 5.5 道路工程

5.5.2~5.5.5 道路等级分为一级公路、二级公路、三级公路及四级公路等四个技术等级，并符合下列规定：

1 根据道路交通量确定道路等级、设计速度及其服务水平，各等级道路参数参考现行规范JTGB01中相应等级公路的规定执行；

2 路基路面应根据道路功能、技术等级、交通量，结合沿线地形、地质及路用材料、气候等自然条件进行设计，保证其具有足够的强度、稳定性和耐久性，路面面层应满足平整和抗滑的要求，并参照现行规范JTGB01中规定执行。

3 修复区内的道路除各等级道路外还包含园区道路、田间道路等。园区道路是指向公众开放，以游憩为主要功能，有较完善的设施，兼具生态、美化等作用的各类公园、生态园等内部道路。

4 园区道路按使用性质分为主路、支路、小路三类，园路主要技术参数参考现行规范GB51192的规定执行。

5 修复区内的田间道路工程是指为满足农业物资运输、农业耕作和其他农业生产活动需要所修建的道路，包括田间道和生产路。

田间道是农村居民点联系田块之间，通往田间的道路，主要为货物运输、作业机械向田间转移及为机器加油、加水、加种等生产操作过程服务，可通行汽车，并兼有乡村交通运输功能，田间道的修复标准或等级由修复单元而定，此外，还要注意与修复区周边道路顺畅的衔接；

生产路是联系田块之间用于田间生产作业的道路，主要为人工田间作业和收获农产品服务。

6 田间道一般由路基、路面、路肩和沿线设施等部分组成。

路基的高度应高出沿河及易淹区10年1遇设计洪水位0.5 m以上；地面排水良好时，应高出原地面0.3 m～0.5 m，挖渠土填筑路段应高于地下水位0.5 m以上，有灌溉渠道时，护坡道应高出水渠设计水位0.5 m；

路基应根据沿线的降水与地质水文等具体情况，设置必要的排水设施；

路基排水设施包括边沟、截水沟、排水沟、涵洞等。一般边沟深度和宽度不得小于0.3 m～0.4 m；

截水沟和排水沟的深度和宽度不得小于0.5 m。

田间道一般采用中低级路面，经济较发达的地区可适当提高为次高级路面，适宜选用的面层类型有沥青表面处理、水泥混凝士、泥结碎石、砂砾石、砌块等。田间道路面应具有良好的稳定性和足够的强度，其表面应满足平整、抗滑和排水的要求。田间道路面宽度般为3.0 m～4.0 m，路面平整度不大于30 mm，并在适当距离内(200 m～300 m）选择有利地点设置错车道，错车道路面宽度宜大于6.5 m，有效长度不小于20 m。

在断头田间道末端，应设置回车场地。

7 路肩宜采用素土夯实，边坡比宜为1:1.5～1:1，有条件时可采用干砌块石砼砂浆抹面压顶、条石或预制混凝土块作路肩；

8 田间道最大纵坡宜取6%～8%，平原地区不宜大于6%，特殊情况下，丘陵地区不宜大于11%，山区不宜大于13%，最小纵坡以满足雨雪水排除要求为准，一般宜取0.3%～0.4%，多雨地区宜取0.4%～0.5%。

9 田间生产路设计应符合下列规定：

1） 路基

a 地面排水良好时，路基高于原地面0.2 m，填方地面或经常有积水、地下水位较高时，路基应高于原地面0.3 m以上；

b 路基宽度宜取0.8 m～2.5 m，边坡比宜采用1:0.5～1:1；

c 路基可用素土压实或块石、卵石填筑；

d 生产路可采用土路肩或挡土墙式路肩，也可不设路肩。

2） 生产路路面一般由面层与垫层组成，生产路路面宽0.6 m～2.0 m，路面垫层由块石或卵石砌筑，碎石填隙，厚度一般200 mm，路面面层可采用素土、泥结碎石、混凝土、间隔石板、预制混凝土板等类型，路面采用泥结碎石时，面层厚100 mm，路面采用混凝土、间隔石板、预制混凝土板等类型时，面层厚80 mm～100 mm。

10 田间道路不属于等级公路，等级标准一般低于四级公路。根据《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033- 2012) 要求: 田间道路通达度(指集中连片田块中田间道路直接通达的田块总数的比率)平原区应达到100%，丘陵区应不低于90% ；田间道的路面宽度宜为3 m～6 m，生产路的路面宽度宜为3 m以下。路面宜高出地面0.3 m～0.5 m，路网密度≤2% ～5%，或田间道的路网密度应不超过3.0 km/km2，生产路的应不超过8.0 km/ km2。

5.5.6 交通工程及沿线设施

田间道的沿线设施主要指简单的安全设施，可视当地具体情况设置，主要包括标志（警告标志、禁令标志、标点、指示标志、指路标志等）、危险地段的护栏等。

## 5.6 土壤重构工程

5.6.1 用矿山废弃物充填时，应参照国家有关环境标准，进行卫生安全地填筑处置，充填后场地稳定；必须有防治充填物中有害成分污染地下水和土壤的防治措施。

5.6.2 土壤剥覆应进行表土或土源调查，土壤调查内容应包括污染状况、土层厚度、土壤质地、容重、pH值、有机质和土壤类型等，视当地实际情况增加辅助指标，具体包括孔隙度、全氮、有效磷、速效钾等。

5.6.3~5.6.4 避免雨季剥离表土，表土运输过程中采取防护措施，避免流失。

## 5.8 含水层修复治理工程

5.8.1 收集的资料包括以下具体内容：

气象与水文：在收集资料的基础上，补充调查主要河（湖）及其它地表水体等要素；

矿山地质：地层的层序、地质年代、岩性特征、厚度，矿床类型与赋存特征等。岩体结构及风化特征、岩体强度及形变特征、岩体抗风化及易溶蚀性特征，土体岩性类型及结构特征等；

水文地质：调查区的水文地质单元及其特征，地下水类型，主要含水岩组的分布、富水性、透水性、地下水位、地下水水化学特征，地下水补给、径流和排泄条件，地下水与地表水之间的关系，开采矿体与主要含水层空间等；

矿山开采资料：针对采矿活动对含水层破坏影响的程度可划分为严重、较严重及较轻，其分级可参照表12划分。

表12 采矿活动对含水层破坏影响程度分级

| 严重 | 较严重 | 较轻 |
| --- | --- | --- |
| 1.矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道； 2.矿井正常涌水量大于10000 m3/d； 3.区域地下水水位下降； 4.矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重； 5.不同含水层（组）串通水质恶化； 6.影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难。 | 1.矿井正常涌水量3000 m3/d～10000 m3/d； 2.区域地下水水位下降； 3.矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态； 4.矿区及周围地表水体漏失较严重； 5.影响矿区及周围部分生产生活供水。 | 1.矿井正常涌水量小于3000 m3/d 2.矿区及周围主要含水层水位下降幅度小； 3.矿区及周围地表水体未漏失； 4.未影响到矿区及周围生产生活供水。 |

5.8.2 注浆帷幕和注浆封堵的相关计算应符合下列规定：

1 注浆帷幕厚度应根据帷幕强度、土体稳定性综合确定。注浆帷幕厚度初步设计时可按下式估算:

T=Hicr                   （2）

式中：T——帷幕厚度（m）；

H——帷幕内外最大水头差（m）；

icr——注浆结石允许渗透坡降，可取10～25。

说明：根据有关资料，通过渗透试验得出普通硅酸盐水泥结石的渗透破坏值imax在300左右，一般安全系数3～5。

2 注浆浆液扩散半径R可按下列公式近似计算：

1) 根据力的平衡法推导而得的隆巴迪公式进行计算：

R=Pδ2τ                   （3）

式中：——注浆压力（MPa）；

——缝隙宽度（m）；

——浆液屈服强度（Pa）；

2) 根据按圆柱状扩散方式、采用水力法推导而得的下式进行计算：

（4）

式中：——注浆孔半径（m）；

——岩体的孔隙度（%）；

——水在土层的渗透系数（m/s）；

——注浆压力，水柱高度；

——浆液凝结时间（s）；

——水的粘度（Pa.s）；

——浆液的粘度（Pa.s）。

3) 浆液扩散半径R可采用如下经验公式计算：

（5）

式中：──灌浆前岩层的渗透系数（m/s）；

——注浆连续时间（s）；

——水的粘滞系数；

——浆液的粘滞系数；

——注浆压力，以水头高度差表示；

——注浆孔半径（m）；

——岩体的孔隙度（%）。

3 注浆孔间距L根据浆液扩散半径及帷幕厚度，按下式计算：

L=4R2−T2                  （6）

4 注浆压力可采用下列公式计算：

1) 根据岩石深度及岩性，按下式初步确定：

（7）

式中：——注浆时实际工作压力（MPa）；

——表面地段允许的压力（MPa），按表11采用；

——灌浆段顶板在岩石中每加深1 m，所允许增加的压力值（MPa/m），按表13采用；

——灌浆段顶板以上岩石厚度(m)。

表13 、选择表

| 岩石分类 | 岩性 | （0.1 MPa/m） | （0.1 MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 裂隙少的低透水性的坚固性大块结晶岩与岩浆岩 | 2～5 | 2～5 |
| Ⅱ | 中等坚固的块状结晶岩，变质岩或大块体裂隙弱的沉积岩石 | 1～2 | 2～3 |
| Ⅲ | 坚固的半岩性岩石、砂石、粘土页岩、凝灰岩，强或中等裂隙的成层的岩浆石 | 0.5～1 | 1.5～2 |

表13 、选择表（续）

| 岩石分类 | 岩性 | （0.1 MPa/m） | （0.1 MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 坚硬性小的半岩性岩石、软质石灰岩，胶结弱的砂岩及泥灰岩、裂隙很发育的较坚固的岩石 | 0.25～0.5 | 0.5～1.5 |
| Ⅴ | 松软的，未胶结的粘性土、砂、砾石等 | 0.15～0.25 | 0 |

2) 按照注浆深度计算注浆压力：

P=kH                       （8）

式中：—注浆终值压力（0.1 MPa）；

—注浆深度（m）；

—由注浆深度决定的压力系数（MPa/m），由表14查得。

表14 压力系数表

| 注浆深度（m） | ＜200 | 200～300 | 300～400 | 400～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值（0.1 MPa/m） | 0.23～0.21 | 0.21～0.20 | 0.20～0.18 | 0.18～0.16 | 0.16 |

为防止地表段注浆出现跑浆，注浆压力可按下式确定：

P=(0.4~0.5)γwh              （9）

式中：—注浆压力（MPa）；

—水的重度（MPa/m），取9.8×10-3 MPa/m；

—注浆深度（m），取注浆段中点。

3) 可根据静水压力确定注浆压力，帷幕顶部注浆压力不宜小于注浆段静水柱高度的1.5倍，幕底注浆压力不宜小于注浆段静水柱高度的2倍～3倍，且注浆压力不宜超过矿区地层的容许劈裂压力。

5.8.3 矿山露天开采对含水层结构的改变表现为连续含水层被开挖、切断或隔水关键层被揭穿、破坏，导致矿区及周围地下水的径流排泄途径改变。由于含水层被切断而需疏干排水时，可采用帷幕隔水措施进行止水，以减少矿坑排水量，帷幕一般采用注浆帷幕。

井巷开采矿山，由于采空区的影响，使上覆岩层产生“上三带”，即冒落带、断裂带、沉降弯曲带，其中冒落带、断裂带合称导水裂隙带。导水裂隙带若贯穿了隔水关键层，从而使上部含水层或地表水直接渗漏至矿井，从而改变了地下水的渗流场。如果“上三带”波及地表，则引起地面沉降塌陷。采空区引起的地面沉降变形发展时间长，因此，对采空区处理，可以采用充填方法对采空区进行充填，充填方式可采用注浆充填、废石干式充填和尾砂、碎石水力充填，也可采用崩落空区上部和周围的岩石来充填空区。以防止或减少采空区的变形、塌陷范围等。

矿山开采也可能破坏底板岩层造成隔水关键层破坏，引起底板突水，一是底板破坏产生裂隙透水，二是透水断层带或岩溶通道等导水。

隔水键层层被破坏，不同含水层之间被贯通，形成透水通道，这些通道易形成串层污染。常见透水通道有各类井孔（井巷、井筒、钻孔、抽水井等）、断层（透水断层或隔水断层因施工影响而活化透水）、导水裂隙带等，对于井巷可充填或修筑挡水墙进行封堵，断层、陷落柱、井孔等可采用注浆封堵或帷幕止水。

5.8.4 矿山开采破坏了地下水的天然平衡状态，矿山大量抽排水，使矿山周围地下水的渗流场发生变化，形成以矿井为中心的降落漏斗，造成矿山周围地下水的水位大幅下降，地表水水量减少，甚至河流断流干涸，对环境造成破坏。

矿山闭坑后，地下水在自然条件补给下，水位上升恢复，使地下水的径流场重新发生改变。当矿坑中的水位的高于含水层时，使矿井中的老窿水等入渗到含水层，从而引发含水层的串层污染；另外，由于水位回升，使地下水对附近矿山进行补给，形成安全隐患。

矿区地下水回灌处理应查明地下水径流条件，回灌井位置一般布置在地下水径流的下游，回灌井的设计应确定的回灌的层位、水量、回灌方式等。

5.8.5 地下水污染防治，目前主要可分为原位修复与异位修复两大类。抽出-处理技术（Pump and Treat Technique）是一种异位修复处理技术，是将污染地下水抽出，用一种或多种技术方法进行处理，如吸附、过滤、化学沉淀、化学氧化和膜处理等，处理达标后再回灌或排入管网，以免因污染物迁移而污染周围大量清洁地下水。抽出-处理技术在较均质的地层条件下，对溶解性好的污染物且含量较高的区域，可起到较好的处理效果。

非煤矿山污染大部分属重金属污染，适宜采用化学修复技术。

# 6 工程施工

## 6.2 地质灾害防治工程

6.2.1 根据施工现场的地质情况和检测数据，对地质结论、设计参数及设计方案进行再验证，确认原设计条件有较大变化，应及时补充、变更设计，留存的影像资料应能反映具体工序和质量检验要求。

6.2.2 对于潜在滑坡，其滑动面尚未全面贯通，岩土力学性能要优于滑坡产生后滑动面贯通的情况，因此事先对滑坡采取较简易的预防措施所费人力、物力要比滑坡产生后再设法整治的费用少得多，且可避免滑坡危害，这就是“以防为主，防治结合”的原则。

当坡体上有建构筑物，滑坡治理除必需保证滑体的承载能力极限状态功能外，还应避免因支护结构的变形或滑坡体的再压缩变形等造成危及重要建构筑物正常使用功能状况发生，并应从设计方案上采取相应处理措施。

滑坡是一种复杂的地质现象，由于种种原因，人们对它的认识有局限性、时效性。因此根据施工现场的反馈信息采用动态设计和信息法施工是非常必要的。

6.2.3 滑坡和危岩崩塌等地质灾害防治工程应原则上不宜在雨季施工。

6.2.4 泥石流治理施工应保护地质灾害体无明显的破坏，不会造成危及建筑物安全和人员生命等重大的地质灾害。

## 6.3 削填方工程

6.3.1～6.3.2 在施工时应有施工监测和巡视措施，保证施工安全。尤其在稳定性较差的岩土边坡（较软弱的土质边坡、有外倾软弱结构面的岩石边坡、潜在滑坡等）开挖时，在施工位置上部不应堆载，施工中要观察监测边坡变形情况，若边坡变形过大，应立即停止施工并采取措施（如反压坡脚等）。

冬雨期施工应做好相应措施，如雨期施工做好水的排导措施，冬期施工采取防滑、防冻措施等。爆破施工应采取避免边坡及临近建构筑物震害的工程措施。

施工场地附近居民、住宅小区、工业厂房等对噪声等环境控制有要求时，应合理安排施工时间，采取挖减震沟、设置围挡等措施，尽量减小施工对周边环境的影响。

## 6.6 土壤重构工程

6.6.2 黄土区土层深厚，对表土的剥离与回填要求不高，但需要采取有效的水土保持措施防止水土流失。

6.6.3 表土堆存期不宜超过12个月，堆存期超过12个月，应在土堆上采取播种一年生或多年生草种或物理覆盖等措施，坡面保水工程施工可采用坡地梯田、鱼鳞坑和水簸箕等方法起到蓄水保土作用。

坡度在25°以下时，应修梯田，包括水平梯田、隔坡梯田和坡式梯田。坡度大于25°的坡地上部，在坡面较陡、地形支离破碎的地方，沿等高线自上而下挖月形鱼鳞坑，呈“品”字型配置。在地面较缓的坡地、集水凹地，设置集水簸箕。

6.6.4 土源地用做农地、林地或草地时，取土以不影响土源地取土后的再种植为原则。土源缺乏时，可将岩土混合物覆盖在表层。用于造林时，只需在树坑内填入土壤或其他含肥物料（矿区生活垃圾、污泥、矿渣、粉煤灰等）。一般地，种植农作物时覆土500 mm以上，其中耕作层不小于200 mm；用于林业种植时，在覆盖厚度1 m以上的岩土混合物，覆土300 mm以上时可大面积覆土，土源不够时也可只在树坑内覆土；种植草类时，覆土厚度200 mm～500 mm。

6.6.5 种植绿肥是在不影响主作物生长情况下，争取利用较多的水、气、热、土地资源，增加土地产出率、水肥利用率，提高农作物产量，降低生产成本，从而增加农民经济收入。在绿肥翻压条件下，根据不同绿肥所含养分量的不同，在下茬作物施肥时，可相应减少化肥用量。通常绿肥每亩翻压量 1500 kg/亩～2000 kg/亩鲜草，可提供氮磷钟纯养分10 kg/亩～14 kg/亩，相应地可替代氮磷钟化肥 30 kg/亩左右，节约化肥成本 45 元/亩左右，增产增效40 元/亩左右，亩节本增效 75 元左右。不同土壤肥力、作物及绿肥品种减施化肥量应根据绿肥品种养分含量、翻压量、下茬作物需肥规律确定，最可靠的是通过大量田间试验获得具体的精准数量。同时，绿肥翻压具有一定的后效作用，在北方旱地这种后效一般可持续2年～3年，因此，在连续翻压绿肥情况下，除第一年可减少化肥用量外，后续的2年～3年均可相应减少化肥用量，随年限增加，减施量逐年减少。

## 6.7 植被工程

6.7.1 北方地区春季造林宜在上一年冬季封冻前整地，雨季造林宜在当年春季整地，春播宜在地面温度回升至12℃以上，土壤墒情较好时进行，春旱不宜播种时，可以复播，宜选雨季来临或透雨后进行，秋播应保证出苗后不少于一个月的生长期，利于越冬。

6.7.7 在矿山环境生态修复中，形成或保留了很多高陡硬岩边坡，需要在现有的坡面上直接进行生态复绿。

河北地质二队和河北山青科技公司共同研发的高陡边坡生态修复新技术“第五代孔植工法”，固守“厚土、存水、肥足、适生”的原则，在先后研发飘台蓄土、飞挂土槽、锚挂树盆、拼装土槽、锚挡土袋等10余项复绿技术的基础上，创新推出具有“成本低、见效快、质量优、安全好、能造型、四季做、免维护、易推广”等明显优势的高陡硬岩边坡复绿的第五代孔植工法，成功攻克了环境修复领域的共性难题。

在高陡边坡上钻凿大直径的深孔（钻孔直径φ240 mm～250 mm深度1.4 m～1.5 m），呈梅花形布设孔位（可根据坡面情况调整），间距1.5 m～2 m，排距2 m～2.5 m，孔底设置储水仓，坡面和孔口安装雨水收集装置，将北方汛期较为集中的降雨用于旱季，实现后期的少养护或免养护。钻孔内填入配制好的分层专用营养土，总土厚不低于0.8 m～1.0 m，选择刺槐、紫穗槐或榆树、椿树、荆条、柠条等抗逆性强的本土适生植物品种，事先在专用营养钵中培育好冠径达1 m左右的大苗，并将其种植在孔内，达到遮挡坡面生态复绿的目的。

与传统的喷播工艺相比较，第五代孔植工法实现了从粗放型的大片喷播覆土向质量更优、效果更好的精细化施做的六个巨大转变：①从高密度种植向低密度种植的模式转变；②从种子萌发到定点种植乔灌藤大苗的形态转变；③从边坡表面复绿植物的根系艰难地进入岩体向在人工辅助下植物根系提前深入边坡内部适生环境的机理转变；④施工原材料从容易锈蚀腐烂的螺纹钢、丝网向在使用寿命更长的聚乙烯、聚酯等高分子的耐久性转变；⑤从耗费大量水资源进行长年的后期养护向收集利用雨水免养护的节水型转变；⑥从近距离的人员手工操作向远距离液压遥控智能化的方式转变。硬岩陡直边坡第五代孔植工法剖面图见附图1。

附图 1  硬岩陡直边坡第五代孔植工法剖面图

第五代孔植工法的施工顺序：坡面布孔→潜孔锤凿孔→装入孔内储水仓及导流管等组件→少量填土后冲水→储水仓与钻孔内壁之间填充密实→孔内分层填土后种植钵苗→安设孔口集水板及引水条带→铺填保墒层→浇水灌注储水仓至预定位置。

施工过程中应符合下列规定：

1 按照从上至下的顺序，彻底清除边坡上的上的浮石危岩，确保施工安全；

2 导流管的加工：沿PVC管的外侧钻孔，孔径5 mm，间距2@100 mm。导流管中装填陶粒，外套无纺布封闭。导流管上端部用短套管套紧固定。无纺布和导流管间预留通气管；

3 在PET材质的定制储水仓内安装支撑立柱、混凝土盖板及提水水捻 导流管等完成后，填入级配碎石后覆盖包裹滤水无纺布。整体放入孔底后，少量填土并冲水，将储水仓外侧的空隙填塞密实;

4 钻孔内分层填入配制好的种植专用土后再植入大号营养钵培育的苗木，或将PVC半管中育好的苗木连带土体放入孔中，并填充缝隙密实；

5 在苗木根部铺设陶粒或粗砂保墒层30 mm，孔口设置HDPE复合材料集水板，固定后内外涂抹水泥浆，防止日晒老化。按照坡面水流情况，在孔口上方两侧设置引水条带，抗裂水泥砂浆抹面封闭密实；

6 根据坡面实际情况和植物需要，可适当布设养护喷灌管线。特殊情况下，也可设置滴灌养护。

6.7.8 农田持水量也即农作物田间持水量，指在地下水较深和排水良好的土地上充分灌水或降水后，允许水分充分下渗，并防止其水分蒸发，经过一定时间，土壤剖面所能维持的较稳定的土壤水含量（土水势或土壤水吸力达到一定数值），是大多数植物可利用的土壤水上限。

## 6.8 含水层修复治理工程

目前，非煤矿山含水层修复治理工程实例及资料尚不多，但矿山防治水工程方面的实例及资料较多，主要采用帷幕注浆，除了参考这些实例及资料外，本标准的编制及公式、参数的选取主要参考了《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T 62-2020）、《注浆技术规程》（YS∕T 5211-2018））等条文，及中国矿业大学、中国地质大学、中南大学、河南理工大学的硕士博士论文，也参考了在学术期刊上数量不多的论文。

帷幕注浆一般为形成竖向隔渗的措施。注浆封堵一般为形成水平向的隔渗措施。

# 7 检测与监测

## 7.1 一般规定

7.1.1 本条要求检测和监测工作的实施内容应在设计中有所体现，以指导后续施工过程中及完工后的检测和监测工作。

本条对检测和监测工作的目标提出具体要求，关注治理区周边可能受到工程施工影响引起建构筑物、管线、交通路线等变形以及环境的可能不良变化等；关注施工过程安全的监测；因非煤矿山地质环境、生态环境问题的复杂性，在动态检测和监测的过程中及时反馈相关数据，对动态设计和及时调整施工部署提供有效依据。

7.1.3 检测和监测要选择可靠性高、稳定性强、灵敏度高、精度高的仪器，且现场使用方便、操作便捷、适于长期使用，特殊部位的检测和监测应考虑与周边环境相适应的性能。

## 7.2 检测

7.2.1 本条所述的简单场地是指作为绿化、临时道路等使用、对土层物性指标要求不高的场地，其它场地是指作为建构筑物或高大边坡等使用、对土层物理力学性质有一定要求的场地。

试验表明，目前检测压实质量常用的方法（干密度、承载板、沉降差、面波）单一进行填土的质量控制均不能很好的控制质量，填土的施工参数（压实功率、碾压速度、压实遍数、铺筑层厚等）对压实质量的影响大，必须对其进行质量监控。填土较为合适的质量控制方法是施工参数与压实质量检测同时控制的双控方法，填土压实质量检测可采用压实系数指标。对于粗大颗粒土石，要检测填料压实干密度或孔隙率，应采用大坑（最大粒径的1.5倍～2倍）和水袋法进行。

7.2.8 隐蔽工程检验和检测在工程实施过程中采取事前材料的检验、事中的关键工序检查和质量控制、事后的工程检测等方面。工程中对锚索锁定的荷载检验，是控制施工是否满足设计要求和质量检验的重要一环。采取方法有以下两种：

1 超张拉检测宜随机抽取锚索总数的 10%～20%进行，张拉力为设计锚固力的 120%。若工程重要时，可对所有锚索进行设计锚固力的 120%超张拉检测；

2 为检测锚索预应力的损失，在每级预应力锚索外锚头选2束～3束锚索在锚头下安装应力计，在施工完成后一年内定期监测，根据其应力变化判断分析锚索预应力损失或升高的原因，评价工程质量与边坡稳定状况。

## 7.3监测

7.3.1 监测应按照精度、高效的要求，布设矿山地质环境监测网点，确定监测内容与方法，采集与记录监测数据，保证监测数据准确。

7.3.8 水土流失监测是对项目实施监测与监督管理的一项重要内容。通过对修复区水土流失情况的监测，评估项目的水土流失预测成果以及建设过程中水土流失是否得到有效控制，是否达到水土保持方案提出的目标和国家规定的标准，及时了解水土流失的动态变化情况，判断项目水土保持防护工程技术合理性，为建设单位和监管部门提供实时信息，也为建设项目水土保持达标验收提供科学依据。

水土流失状况监测内容包括水土流失面积变化情况，水土流失量变化情况，水土流失程度变化情况，对下游和周边地区造成的危害及其趋势。

水土流失防治效果监测内容包括林草措施成活率、保存率、生长情况及覆盖度，防护工程的稳定性、完好程度和运行情况，防治措施的拦渣保土效果。

# 8 工程验收

8.0.3 单位工程：根据治理区域面积可划分为若干个单位工程，例：1治理区，2治理区，……n治理区。

分部工程：每个治理区所包含的若干专业工程可分别作为分部工程，例：土方工程分部，石方工程分部，砌筑工程分部等。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。

分项工程：每个专业分部所包含的若干工序可分别作为分项工程，例：石方工程分部可按照不同工序分为：基岩开挖分项，回填分项，平整分项，浮石、危岩清理分项等。

检验批：作为最小的报验及验收单元，也是分项工程的组成部分，每个分项可按照部位、容量等标准进行检验批划分，例：灌溉工程分部，蓄水池子分部，钢筋分项，按容量60 t为一批次，如600 t钢筋，即可划分为10个检验批；石方工程分部，回填分项，按回填每一层位为一批次，如共计回填15层，即可划分为15个检验批。

8.0.10～8.0.13 本条是工程质量验收的相关要求，在工程质量验收达到要求的基础上，对工程安全、功能和观感质量检验和抽样检测，并达到“合格”要求，且相关资料齐全完备才可通过工程质量验收。